⦁ Jakie są podstawowe typy instrukcji? Jak ich wykonanie powiązane jest z głównymi podzespołami procesora?

Instrukcje procesora ARM mozna podzielic na 6 grup:

-Instrukcje przetwarzajace dane,

-arytmetyczne/logiczne, porownujace, instrukcje mnozace(dzielace),

-SIMD(Single Instruction Multiple Data)- instrukcje wykonujace podwojne lub poczworne operacje

-instrukcje modyfikujace PC(rozgalezienie programu),

-instrukcje skokow,

-skoki bezwarunkowe/warunkowe

-skoki do podprogramow

-zmiana trybu pracy(ARM/THUMB/Jazelle)

-instrukcje operujace na pamieci,

-Zapis/odczyt danych z pamieci (obsluga wielu rejestrow)

-operacje atomowe do obslugi semaforow,

-instrukcje obslugujace rejestr stanu,

-modyfikacja oraz odczyt biotow rejestrow CPSR/SPSR

-instrukcje wykorzystywane przez koprocesor,

-wymiana danych pomiedzy rejestrami ALU a rejestrami koprocesora,

-instrukcje generujace wyjatki,

-programowe przerwania i programowe pulapki

(Prawdopodobnie) Wykonywanie połączone jest z ilością cykli procesora przypadających na daną instrukcje.

⦁ Operacja przesunięcia bitów operandu - jak jest zrealizowana w procesorach ARM?

Mozliwe operacje z wykorzystaniem przesuwnika bitowego:

LSL- przesuniecie logiczne w lewo(0-31)

LSR-przesuniecie logiczne w prawo(1-32)

ASR-przesuniecie arytmetyczne w prawo(1-32)

ROR-rotacja w prawo(1-31)

RRX-rotacja w prawo z uwzglednieniem flagi C

⦁ Jaka instrukcja służy do wywoływania funkcji? Jak działa w procesorach ARM (podaj też konwencję użycia rejestrów).

Kroki: 1.Umiesc parametry w rejestrach 2.Przekaz sterowanie do funkcji 3.Zapewnij pamiec dla funkcji 4.Wykonac operacje funkcji 5.Umiesc wyniki w rejestrach 6.Powrot do miejsca wywolania

Wywołaniem funkcji jest skok do niej (instrukcja BL …). Adres nastepnej instrukcji chowany jest do lr, a następnie mamy skok. Przy powrocie lr kopiowane jest do pc. Funkcja do dzialania potrzebuje parametrow wejsciowych oraz zapewniona pamiec. Gdy przekaze jej się sterowanie wykonuje ona swoje operacje, po czym wyniki umieszcza w rejestrach, a procesor wraca do miejsca jej wywolania.

Uzycie rejestrow r0-r3 – argumenty, r0,r1 – wynik funkcji, r0-r3,r12 warosci tymczasowe, r4-r11 wartosci chronione, sp -wskaznik stosu(stack pointer,r13) lr- adres powrotny (link register,r14)

Dostęp do rejestrów jest szybszy niż do pamięci > Działania na pamięci wymagają instrukcji transferu danych (load, store). Kompilator powinien przechowywać zmienne przede wszystkim w rejestrach

⦁ Opisz podstawowe tryby adresowania. W jaki sposób są one zrealizowane w procesorach ARM?

adresowanie natychmiastowe- argument jest pobierany bezposrednio z rozkazu

Adresowanie rejestrowe- wartosc operandu zawarta jest w jakims rejestrze ogolnego przeznaczenia np. movax,bx

Adresowanie bezpośrednie(natychmiastowe)- wartosc operandu jest już podana np. movax, 1

Adresowanie pośrednie-wartosc dla danego rozkazu znajduje się w komorce o adresie podanym w operandzie np. movax,[102h]

adresowanie bazowe- adres rozkazu wskazuje rejestr bazowy

adresowanie indeksowe- adres efektywny jest suma zawartosci adresu bazowego zawartego w rejestrze indeksowym i przesuniecia zawartego w kodzie rozkazu

⦁ Wymień i scharakteryzuj podstawowe rodzaje zagrożeń potokowego wykonywania instrukcji. W tym kontekście jak optymalizuje się wykonanie instrukcji skoku? (Jak zminimalizowac zagrozenia sterowania – dodatkowe pytanie z innego testu zamiast ostatniego stąd)

-zagrozenia strukturalne- gdy potrzebne zasoby są zajete,a wykonanie nastepnego cyklu wymaga tych zasobow,

-zagrozenia danych- koniecznosc oczekiwania na zapis lub odczyt danych przez poprzednia instrukcje, w tym celu uzywa się wyniku, zaraz jak zostanie obliczony,

-zagrozenia sterowania- decyzja odnosnie podejmowania akcji zalezy od poprzedzajacej instrukcji,

Skoki realizuja przebieg sterowania (przewidywanie)(sledzic historie ostatnich skokow)

Instrukcje skoku optymalizuje się opierajac na typowych wynikach skoku, oczekujac konkretnych rezultatow(skoki w przod nie wykonuja się), poprzez dynamiczna pedykcje skokow, oraz zakladanie, ze obecny trend się utrzyma

⦁ Sprzęt procesora pozwala na równoczesne uruchamianie kilku instrukcji (multiple issue). Scharakteryzuj dwa podstawowe rozwiązania sterowania takich procesorów.

Statyczne-kompilator grupuje instrukcje do rownoczesnego wykonania, pakuje je w „issueslots”, oraz wykrywa i eliminuje zagrozenia.

Dynamiczne-CPU bada strumien instrukcji i wybiera instrukcje do rownoczesnego wykonania. Kompilator może pomoc przez reorganizowanie instrukcji. CPU oddala zagrozenia w czasie rzeczywistym stosujac zaawansowane techniki.

⦁ Podaj zasadę lokalności i jej konsekwencje dla hierarchii pamięci komputerów.

W danym momencie pogramy korzystaja z malego obszaru przestrzeni adresowej.

Lokalnosc czasowa- ostatnio adresowane dane prawdopodobnie zostana wkrotce ponownie zaadresowane

Lokalnosc przestrzenna- dane w poblizu danych adresowanych tez beda naprawdopodobniej uzyte.

Lokalnosc prowadzi do mniejszych srednich czasow szukania

Konsekwencje: W programie prawdopodobne jest odwolanie do lokacji pamieci sasiedniej wzgledem biezacej. Procesor powinien posiadac pamiec podreczna do ktorej bedzie ladowac dane i korzystac z nich zamiast oryginalow, kopie powinny posiadac ten sam adres co dane w pamieci glownej

⦁ Co to jest pamięć wirtualna? Jak przyspiesza się jej adresowanie?

Jest to mechanizm zarzadzania pamiecia komputera zapewniajacy procesowi wrazenie pracy w jednym duzym, ciaglym, obszarze pamieci operacyjnej, podczas gdy może być ona fizycznie pofragmentowana, nieciagla lub czesciowo przechowywana na urzadzeniach pamieci masowej

Przyspiesza sie jej adresowanie dzięki TLB ( Translation Look-aside Buffer)

⦁ Jakie podzespoly komputera są aktywowane w trakcie wykonania instrukcji? Jak to wyglada dla instrukcji przetwarzania danych, a jak dla transferu danych?

Procesor i system pamięci - Określają jak szybko wykonywane są instrukcje

Pola instrukcji przetwarzania danych (DP)

Opcode, S: kod operacji, ustawianie znaczników  Rn: numer pierwszego rejestru źródłowego

Rd: numer rejestru przeznaczenia                         Operand2: Drugi operand źródłowy

I: I=1: operandem jest wartość pola Operand2      Cond: warunek wykonania instrukcji

F: rodzaj formatu instrukcji (DP: kod 00)

Pola instrukcji transferu danych (DT)

Rd: rejestr źródłowy lub przeznaczenia                        Offset12: –211 do +211 – 1

Adres: offset12 dodany do adresu bazowego w Rn     F = 1, czyli 012

⦁Jak funkcjonuje i do czego sluzy stos?

Stos: pamięć automatyczna

Stos (ang. Stack) – liniowa struktura danych, w której dane dokładane są na wierzch stosu i z wierzchołka stosu są pobierane

Stosowany jest przez procesory do chwilowego zapamiętywania rejestrów procesora, do przechowywania zmiennych lokalnych, a także w programowaniu wysokopoziomowym.

⦁Co to są wyjatki i przerwania? (Jak się je obsluguje w procesorze ARM? IDK )

“Niespodziewane” wydarzenia wymagające zmiany przebiegu programu

Wyjątek (Exception)  Pojawia się w ramach CPU  (np. niezdefiniowana instrukcja, przepełnienie, wywołanie systemowe (syscall), …)

Przerwanie

Z zewnętrznego sterownika WE/WY (I/O)

Ich obsługa bez obniżania wydajności jest trudna

⦁Na czym polega spekulatywne wykonanie instrukcji? (W jakich procesorach wystepuje?IDk)

“Zgadnij” co zrobić z instrukcją

Startuj wykonanie najszybciej jak się da

Sprawdź czy zgadywanie było poprawne: Jeśli tak, dokończ wykonanie

Jeśli nie, wycofaj się i rób to co trzeba

⦁W jakiej sytuacji nietrafienie pamieci podrecznej spowodowane jest konfliktem? W jaki sposob minmalizuje się ta przyczyne nietrafienia?

Konflikt

W nie w pełni asocjacyjnych pamięciach podr. Nie wystąpi w pamięci podręcznej w pełni asocjacyjnej o tej samej wielkości. Zwieksza się asocjacyjność.

⦁Co to jest blad strony(pamieci wirtualnej,page fault)? Co należy zrobic przy jego wystapieniu?

CPU i OS tłumaczy (translates) adres wirtualny na fizyczny (VM – virtual memory)  „Blok” VM nazywany jest stroną (page)  Nietrafienie przy translacji VM: błąd strony

Przy błędzie strony (page fault) stronę trzeba pobrać z dysku(Trwa to miliony cykli zegarowych,obsługiwane przez kod OS)

⦁Na czym polega technika rozwijania petli? Po co się ja stosuje?

Polega na:

Replikuj ciało pętli w celu ułatwienia większej równoległości(Zmniejsza koszt sterowania pętli)

Użyj różnych rejestrów dla różnych replikacji(Unikamy wynikających z pętli “antyzależności” )

⦁ Czym różni się mnożenie stałoprzecinkowe od zmiennoprzecinkowego? Jak te operacje są wykonywane w procesorach ARM?

Czesci skladowe liczby zmeinnoprzecinkowej:

Kazda liczbe zmiennoprzecinkowa zapisujemy w pamieci przy pomocy trzech skladowych:

-znaku -wykladnika -mantysy

Wartosc liczby zmiennoprzecinkowej zalezy od wartosci poszczegolnych pol. Mozna ja zapisac za pomoca wzoru: (-1^znak)*(2^wykladnik)*mantysa

Mnozenie staloprzecnikowe:

Wynik- dolne 32 bity iloczynu - nie ma roznicy miedzy mnozeniem znakowym i bezznakowym - nie ustawia bitu overflow

Instrukcja:

MUL rd,rs,rt ; rd=(rs*rt) (31:0 w indeksie dolnym)

Rejestry rd i rs musza sie roznic. Rejestry rt nie mozna zastapic polem immediate

Mnozenie zmiennoprzecinkowe:

Zmiennoprzecinkowy uklad mnozacy ma zlozonosc zblizona do zlozonosci sumatora zmiennoprzecinkowego - ale uzywa ukladu mnozacego do mantys zamiast sumatora

Zmiennoprzecinkowy sprzet zwykle - Dodaje,odejmuje, mnozy, dzieli, olbicza odwrotnosc, pierwiastek kwadratowy - konwersja FP <->integer

Operacje zwykle trwaja kilka cykli - moga byc wykonywane potokowo

⦁ Dany jest adres fizyczny komórki pamięci - jak znaleźć ją w pamięci podręcznej (uwzględnij podstawowe rodzaje pamięci podręcznej)?

-Polozenie okreslone adresem

Skad wiemy ktory blok jest zapamietany w pamieci podrecznej?

Zapamietaj takze adres bloku - w rzeczywistosci potrzebne tylko gorne bity - nazywane tagiem (tag)

Co jesli nie ma danych w danym miejscu?

Bit walidacji: 1= dane sa, 0 = nie ma danych; poczatkowo 0

Asocjacyjne pamieci podreczne

W pelni asocjacyjne - Konieczne przeszukanie bloku w calej pamieci

Asocjacyjne n-zbiory - Kazdy zbior liczy n elementow - przeszukuje blok w calym wybranym zbiorze n komparatorow

⦁Jakie są i jak dzialaja instrukcje sterujace ARM'a?

skoki (B etykieta) program wykonuje przeskok do etykiety

skoki warunkowe jezeli zostanie spelniony warunek to wykonuje przeskok

wywolania procedur (BL Instrukcja wywołania procedury to skok ze sladem  (adresem powrotnym) w rejestrze lr )

⦁Podaj i scharakteryzuj podstawowe sposoby organizacji pamieci podrecznej(cache).

Write_Through(zapis poprzez)

Przy trafieniu przy zapisie można tylko uaktualniać blok w pamięci podręcznej

Write through: uaktualnij także pamięć główną.To jednak wydłuża operację zapisu

Rozwiązanie: bufor zapisu (write buffer)

Przechowuje dane oczekujące zapisu do pamięci. CPU kontynuuje bez zatrzymania  Zatrzymanie tylko jeśli bufor zapisu jest zapełniony

Write-Back(zapis zwrotny)

Alternatywa: Jeśli trafienie przy zapisie, to uaktualnij tylko blok w pamięci podręcznej

Pamiętaj „brudne” (dirty) bloki

Gdy brudny blok jest wymieniany.Zapisz go zwrotnie do pamięci głównej (Write it back to memory). Można użyć bufor zapisu by wpierw wczytać blok do wymienianej pozycji pamięci podręcznej

⦁Podaj podstawowe podzespoly sciezki danych procesora. Jak operuja na nich instrukcje przetwarzania i transferu danych?

ALU – jednostka arytmetyczno-logiczna (dodawanie, podstawowe operacje logiczne (AND, XOR, OR, NOT), oraz przesunięcia bitowe w lewo i w prawo)

CU – układ sterowania

Rejestry

- PC – licznik rozkazów (Program Counter) – zawiera on adres komórki pamięci zawierającej następny rozkaz do wykonania

- IR – rejestr instrukcji (Instruction Register) – zawiera on kod aktualnie wykonywanej przez procesor instrukcji.

- SP – wskaźnik stosu (Stack Pointer) – zawiera adres wierzchołka stosu

⦁Jakie cechy maja pamieci skladowe dwupoziomowej pamieci podrecznej? Dlaczego jest ona bardziej efektywna od pamieci jednopoziomowej?

Dwupoziomowa pamiec podreczna jest: o rozmiarze od 64 KB do 12 MB, 2, 4 lub 8-drożna, o długości linii od 64 do 128 bajtów, jest wykorzystywana jako bufor pomiędzy stosunkowo wolną pamięcią RAM a jądrem procesora i pamięcią cache L1

Najważniejszymi parametrami funkcjonalnymi pamięci podręcznych są pojemność i czas dostępu

Zastosowanie dwupoziomowej hierarchii pamięci podręcznej zmniejsza średni czas dostępu do pamięci głównej.

⦁Opisz podstawowy tryb adresowania instrukcji transferu danych. Jakie jego warianty są zrealizowane w procesorach ARM?

Działania na pamięci wymagają instrukcji transferu danych (load, store)

Reprezentacja dla liczb niecałkowitych

W tym bardzo małych i bardzo dużych

Podobna do notacji naukowej

–2.34 × 1056

+0.002 × 10–4

+987.02 × 109

Binarnie

±1.xxxxxxx2 × 2yyyy

Typy float i double w C

Zdefiniowany przez IEEE Std 754-1985

Opracowany w reakcji na rozbieżność

reprezentacji

Problemy z przenaszalnością programów

naukowych

Obecnie niemal powszechnie przyjęty

Dwie reprezentacje

Pojedyncza dokładność (32-bitowa)

Podwójna dokładność (64-bitowa)

S | Wykładnik | Mantysa (Fraction)|

S: bit znaku (0  nieujemny, 1  ujemny)

Normalizuj mantysę (significand): 1.0 ≤ |mantysa| < 2.0

Zawsze ma jedynkę przed przecinkiem, tak więc nie ma potrzeby

jej jawnego reprezentowania (ukryty bit)

„Significand” to jest „Fraction” (ułamek) z odtworzonym “1.”

Wykładnik (exponent): reprezentacja z przesunięciem:

faktyczny wykładnik + przesunięcie (bias)

Wykładnik jest więc bezznakowy

Format pojedynczy: Bias = 127; Podwójny: Bias = 1203

Wykładniki 00000000 i 11111111 są

zarezerwowane

Najmniejsza wartość dodatnia

Wykładnik: 00000001

faktyczny wykładnik = 1 – 127 = –126

Mantysa: 000…00  = 1.0

±1.0 × 2–126 ≈ ±1.2 × 10–38

Największa wartość

Wykładnik: 11111110

faktyczny wykładnik = 254 – 127 = +127

Mantysa: 111…11  ≈ 2.0

±2.0 × 2+127 ≈ ±3.4 × 10+38
Dokładność

Dokładność względna

Wszystkie bity mantysy są znaczące

Pojedyncza: około 2–23

Równoważne 23 × log102 ≈ 23 × 0.3 ≈ 6 cyfrom

dziesiętnym precyzji

Podwójna: około 2–52

Równoważne 52 × log102 ≈ 52 × 0.3 ≈ 16 cyfrom

dziesiętnym precyzji

Przykład

Reprezentacja –0.75

–0.75 = (–1)1 × 1.12 × 2–1

S = 1

Mantysa = 1000…002

Wykładnik = –1 + przesunięcie

Pojedyncza: –1 + 127 = 126 = 011111102

Podwójna: –1 + 1023 = 1022 = 011111111102

Pojedyncza: 1011111101000…00

Podwójna: 1011111111101000…00