| Przedmiot: Bezprzewodowe Sieci Dostępowe | Data .2018 | Imię i nazwisko | Wydział Elektroniki i Telekomunikacji | Semestr 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadzący: dr inż. Paweł Kryszkiewicz |  |  | kierunek: Teleinformatyka | Ocena: |

# Sprawozdanie 2
Kalibracja empirycznego modelu propagacyjnego

## Wstęp teoretyczny

Podczas tych zajęć laboratoryjnych zajmowaliśmy się analizą parametrów fal propagowanych w zamkniętej przestrzeni (budynku). Do tego celu wykorzystaliśmy model propagacji określony w standardzie ITU-R P.1238, gdzie tłumienie propagacyjne określone jest wzorem:

,

gdzie f to częstotliwość wyrażona w MHz, ɣ to współczynnik spadku mocy z odległością, n to liczba pięter (dzielące nadajnik i odbiornik). W tym modelu wzór Frissa jest definiowany następująco:

Naszym zadaniem było ustalenie wartości ɣ oraz ΔL.

## Przebieg pomiarów

W pierwszym etapie należało skonfigurować urządzenia pomiarowe zgodnie z instrukcją.  W tym celu dopasowaliśmy poziom odniesienia / tłumienia wejściowego w taki sposób, aby za pomocą “prążka” na ekranie można było odczytywać poprawne wartości. Po konsultacji z prowadzącym, przystąpiliśmy do wykonywania pomiarów na obszarze całego budynku. Współrzędne odczytane z mapy oraz zmierzoną moc umieściliśmy w tabeli:

| x | y | Moc [dB] | Kondygnacja | di |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 15 | -60,1 | 0 | 19 |
| 45 | 14 | -48,3 | 0 | 10,04987562 |
| 41 | 12 | -36,5 | 0 | 6,708203932 |
| 32 | 12 | -34,4 | 0 | 4,242640687 |
| 28 | 12 | -47,4 | 0 | 7,615773106 |
| 21 | 11 | -49 | 0 | 14,56021978 |
| 18 | 10 | -54,1 | 0 | 17,72004515 |
| 12 | 9 | -54,4 | 0 | 23,76972865 |
| 3 | 9 | -56,5 | 0 | 32,55764119 |
| 6 | 13 | -53,3 | 0 | 29,06888371 |
| 11 | 13 | 55,2 | 0 | 24,08318916 |
| 19 | 9 | 63,7 | 0 | 17,08800749 |
| 5 | 23 | 64,1 | 0 | 31,04834939 |
| 9 | 23 | 59,1 | 0 | 27,20294102 |
| 14 | 26 | 57,7 | 0 | 23,70653918 |
| 9 | 27 | -59 | 0 | 28,63564213 |
| 4 | 26 | -65,9 | 0 | 32,89376841 |
| 8 | 29 | -66,5 | 0 | 30,41381265 |
| 8 | 33 | -70 | 0 | 32,44996148 |
| 8 | 39 | -75,3 | 0 | 36,12478374 |
| 8 | 42 | -77,5 | 0 | 38,18376618 |
| 8 | 46 | -73,6 | 0 | 41,10960958 |
| 8 | 51 | -68,5 | 0 | 45 |
| 54 | 14 | -64,3 | 1 | 19,02629759 |
| 50 | 14 | -60,2 | 1 | 15,03329638 |
| 42 | 13 | -61,5 | 1 | 7,280109889 |
| 37 | 13 | -49,7 | 1 | 2,828427125 |
| 32 | 12 | -41,5 | 1 | 4,242640687 |
| 29 | 12 | -51,9 | 1 | 6,708203932 |
| 29 | 11 | -64,6 | 1 | 7,211102551 |
| 19 | 11 | -62 | 1 | 16,4924225 |
| 15 | 11 | -65,4 | 1 | 20,39607805 |
| 10 | 10 | -68,5 | 1 | 25,49509757 |
| 12 | 13 | -69,6 | 1 | 23,08679276 |
| 10 | 16 | -67,3 | 1 | 25,01999201 |
| 8 | 22 | -74,1 | 1 | 27,89265136 |
| 8 | 26 | -67,4 | 1 | 29,15475947 |
| 8 | 31 | -77,5 | 1 | 31,38470965 |
| 8 | 39 | -69,2 | 1 | 36,12478374 |
| 8 | 43 | -69,7 | 1 | 38,89730068 |
| 8 | 48 | -66,1 | 1 | 42,63801121 |
| 8 | 53 | -73,7 | 1 | 46,61544808 |
| 54 | 14 | -67,8 | 2 | 19,02629759 |
| 51 | 14 | -75,8 | 2 | 16,03121954 |
| 47 | 13 | -73,9 | 2 | 12,16552506 |
| 48 | 12 | -57,5 | 2 | 13,34166406 |
| 36 | 13 | -58,5 | 2 | 2,236067977 |
| 33 | 13 | -50,3 | 2 | 2,828427125 |
| 26 | 12 | -55,3 | 2 | 9,486832981 |
| 23 | 12 | -73,5 | 2 | 12,36931688 |
| 21 | 12 | -77,3 | 2 | 14,31782106 |
| 16 | 11 | -69,2 | 2 | 19,41648784 |
| 13 | 21 | -74,1 | 2 | 22,8035085 |
| 8 | 9 | -75,9 | 2 | 27,65863337 |
| 17 | 17 | -70,8 | 2 | 18,11077028 |

W tabeli umieściliśmy również wyliczone wartości di (odległość odbiornika od nadajnika) oraz poziom kondygnacji.

## Wyniki obliczeń

Po wykonaniu pomiarów, przy pomocy programu GNU Octave, rozwiązaliśmy następujące równanie macierzowe:

Poniżej zamieszczone są wyniki obliczeń:

A = -4.9758

Ɣ= 23.5075

ΔL = 20.0515

Tak uzyskane wyniki porównaliśmy z wartościami podanymi w rekomendacji ITU-R P.1238, które okazały się być zbliżone.

Na podstawie pomiarów, obliczyliśmy również wartość średnią i odchylenie standardowe, a także wygenerowaliśmy serię wykresów wymaganych w instrukcji.

Odchylenie standardowe =  2.2489

Średnia =  21.110

Wykres 1 - Moc (dystans) zmierzona

Wykres 2 - Moc (dystans) wyznaczona

Mapa punktów na parterze

Mapa punktów na I piętrze

Mapa punktów na II piętrze

Poniżej znajduje się wygenerowany histogram błędu oraz tabela z wartościami błędów przybliżenia.

| Błąd przybliżenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parter | Piętro I | Piętro II |
| -25.06395 | -8.85747 | 8.59823 |
| -19.76595 | -6.96761 | -0.71788 |
| -12.09279 | -14.23356 | -0.67751 |
| -14.67007 | -6.82453 | 16.30539 |
| -21.69735 | 2.72662 | 10.33526 |
| -16.68107 | -5.18594 | 18.67906 |
| -19.77596 | -17.39943 | 16.56260 |
| -17.07736 | -7.90861 | -0.17562 |
| -14.96557 | -9.29071 | -3.02146 |
| -13.92271 | -10.21785 | 7.36133 |
| 92.65639 | -12.28953 | 3.79977 |
| 97.65325 | -9.20265 | 3.69965 |
| 104.14984 | -14.93148 | 5.20803 |
| 97.79998 | -7.79315 |  |
| 94.99546 | -17.16074 |  |
| -19.77601 | -7.45581 |  |
| -25.26071 | -7.21410 |  |
| -26.66096 | -2.48700 |  |
| -29.49939 | -9.22015 |  |
| -33.70415 |  |  |
| -35.33824 |  |  |
| -30.68448 |  |  |
| -24.66136 |  |  |

Po porównaniu histogramu do tabeli 4 raportu ITU-R P.1238, zauważyliśmy podobne wartości.

Wśród zmierzonych wartości zauważyliśmy punkty, które silnie odstają od modelu (zwłaszcza przy pomiarach na parterze). Może to wynikać ze specyficznego położenia tych punktów (daleka odległość, grube ściany).