| Numer ćwiczenia 201 | Data 16.05.2017 | Imię i nazwisko | Wydział Elektroniki i Telekomunikacji | Semestr 2 | Grupa nr 1 nr lab 201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadzący: Stanisław Szuba |  |  |  | Ocena: |  |

# Temat: Wyznaczanie pojemności kondensatora za pomocą drgań refleksyjnych

## Wstęp teoretyczny

Kondensatorem nazywamy układ dwóch okładek metalowych o dowolnym kształcie rozdzielonych dielektrykiem.  W stanie naładowania na każdej z okładek znajduje się ładunek elektryczny Q o przeciwnym znaku, a między okładkami napięcie U.  Pojemność kondensatora wyraża się stosunkiem ładunku do napięcia:

Pojemność kondensatora zależy od jego kształtu, rozmiarów, wzajemnej odległości okładek i od rodzaju zastosowanego dielektryka.

Ładowanie kondensatora

Odbywa się ono przez dołączenie źródła o stałej SEM  do obwodu zawierającego szeregowo połączone opór R i pojemność C, natomiast rozładowanie przez odłączenie SEM od obwodu. W dowolnym momencie procesu ładowania na okładkach znajduje się ładunek q, a w obwodzie płynie prąd i.  Zgodnie z II prawem Kirchhoffa spadki napięć na kondensatorze i oporniku są kompensowane przez SEM źródła:

Po zróżniczkowaniu tego równania i uwzględnieniu związku i=dq/dt otrzymamy:

Jest to równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych.  Po obustronnym scałkowaniu otrzymujemy rozwiązanie:

gdzie i0 jest stałą całkowania określoną przez warunki początkowe.

W dowolnej chwili napięcie na kondensatorze wynosi  Uc=e-R×i  i zmienia się w czasie zgodnie z równaniem:

Po dostatecznie długim czasie kondensator zostaje naładowany całkowicie.

Rozładowywanie kondensatora

Prąd i napięcie rozładowywania wynoszą odpowiednio:

Wielkość RC występującą w powyższych równaniach nazywa się stałą obwodu (ma ona wymiar czasu).  Określa ona prędkość ładowania i rozładowywania obwodu. Jeśli w obwodzie RC dołączymy równolegle do kondensatora neonówkę wówczas występują w obwodzie niesymetryczne wzrosty i spadki napięć na kondensatorze nazywane drganiami relaksacyjnymi.

Drgania relaksacyjne

Drgania te polegają  na tym, że napięcie na kondensatorze ładowanym ze źródła, rośnie  aż do pewnej wartości Uz (napięcia zapłonu), kiedy to zapala się neonówka. Ponieważ neonówka posiada mały opór i w konsekwencji kondensator szybko się rozładowuje, do momentu gdy napięcie osiągnie wartość Ug napięcia gaśnięcia (neonówka gaśnie). Następnie ponownie następuje ładowanie kondensatora, a później jego rozładowanie i cykl się powtarza.  Ze wzglądu na mały opór jarzącej się neonówki  czas rozładowania stanowi mały ułamek całego okresu i możemy przyjąć, że okres drgań relaksacyjnych jest równy czasowi ładowania kondensatora od napięcia Ug do Uz.

W pierwszym cyklu ładowania napięcie U0 zostanie osiągnięte po czasie t0, zatem

gdzie U0 napięciem źródła.

Analogicznie do powyższego równania piszemy:

Obliczając z dwóch ostatnich równań to  i  to + T, otrzymujemy:

Odejmując powyższe równania stronami, znajdujemy wzór na okres:

Ostatecznie  logarytm naturalny z powyższego równania (stały dla danej neonówki i danego napięcia)zastępujemy przez K i otrzymujemy:

Zatem jak widać okres drgań relaksacyjnych jest wprost proporcjonalny do pojemności i oporu.

Zasada pomiaru

Równanie  umożliwia nam wyznaczenie pojemności kondensatorów, jeżeli potrafimy znaleźć okres drgań relaksacyjnych, opór obwodu oraz stałą K. W tym celu używamy znanych oporników oraz kondensatora wzorcowego (dekadowego) o znanej pojemności. Okres mierzymy za pomocą sekundomierza (licząc ilość np. 20 błysków neonówki).

## Wyniki pomiarów

| Lp | C[uF] | T [s] (t/10) | K | ΔK | t [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 0,57 | 0,57 | 0,04 | 5,7 |
| 2 | 0,3 | 0,857 | 0,57 | 0,03 | 8,57 |
| 3 | 0,4 | 1,102 | 0,55 | 0,02 | 11,02 |
| 4 | 0,5 | 1,286 | 0,51 | 0,02 | 12,86 |
| 5 | 0,6 | 1,49 | 0,5 | 0,01 | 14,9 |
| 6 | 0,7 | 1,322 | 0,38 | 0,01 | 16,55 |
| 7 | 0,8 | 1,956 | 0,49 | 0,01 | 19,56 |
| 8 | 0,9 | 2,177 | 0,48 | 0,01 | 21,72 |
| 9 | 1 | 2,509 | 0,5 | 0,01 | 25,09 |
| 10 | 1,1 | 2,97 | 0,54 | 0,01 | 29,7 |
|  |  | Średnia: | 0,509 | 0,017 |  |

| Opór R R=(5,0 +/-0,1) MΩ | Wartość pojemności: ΔC=+/-0.01μF | Wartość okresu: ΔT=+/-0.01[s] |
| --- | --- | --- |

Wzór na stałą K:

K=T/RC

gdzie:

T - okres[s]

R - opór[MΩ]

C - pojemność kondensatora[μF]

Wzór na okres

T=t/10 [s]

Stała K średnia:

K= 0,509≈0,50

## Odchylenie standardowe

σ=1n(n-1)i=1i=nεi2 =0,01766666667 ≈0,017

## Błąd przypadkowy

Pp =3*δ=0,053

## Błąd systematyczny

ΔKS1=15MΩ*0,2*0,01+0,575MΩ*(-1(0,2)2)*0,01+

+0,590,2*(-1(5MΩ)2)*0,01MΩ=0,0399 ≈0,04

## Wartość średnia błędu systematycznego

ΔKs=0,017

## Błąd całkowity

ΔKc = ΔKp + ΔKs=0,053+0,017 = 0,07

## Stała K (z błędem całkowitym)

K̅ = (0,60 ± 0,07)

## Wyniki pomiarów

|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T średnie | ΔT | C | ΔC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 50,32 | 50,53 | 50,79 | 50,54 | 50,545 | 0.39 | 1,944 | 0,96 |
| C2 | 31,19 | 31,41 | 31,59 | 31,39 | 31,395 | 0.33 | 1,207 | 0.081 |
| C3 | 23,95 | 23,76 | 23,59 | 23,72 | 23,755 | 0.35 | 0,912 | 0.087 |
| C4 | 16,13 | 16,16 | 16,17 | 16,1 | 16,14 | 0.22 | 0,619 | 0.054 |

## Odchylenie standardowe

σ=1n(n-1)i=1i=nεi2

σC1=14(3)(50,32-50,5425)2+(50,53-50,5425)2+... =0,096209407024469

σC2=14(3)(31,19-31,39)2+(31,41-31,39)2+... =0,081802607945387

σC3=14(3)(23,95-23,72)2+(23,76-23,72)2+... =0,087082336517421

σC4=14(3)(16,13-16,1)2+(16,16-16,1)2+... =0,054006172486733

## Błąd przypadkowy:

ΔT1 = 3*δ*1.3+0.01= 0,385216687395429

ΔT2 = 3*δ*1.3+0.01= 0,329030170987007

ΔT3 = 3*δ*1.3+0.01= 0,349621112417942

ΔT4 = 3*δ*1.3+0.01= 0,220624072698256

## Błąd systematyczny

T1:

Ps=0.0034

Pc=PP+Ps=0.38+0.0043=0.38

T2:

Pc=0.33+0.0007=0.3307

T3:

Pc=0.35+0.001=0.351

T4:

Pc=0.22+0.002=0.222

## Wartości pojemności kondensatorów

C1=(1.9+/-0.38)μF

C2=(1.2+/-0.33)μF

C3=(0.9+/-0.35)μF

C4=(0.6+/-0.22)μF

## Wnioski:

Do wykonywania pomiarów ilości błyśnięć neonówki przydatny byłby czujnik podobny do tego w ćwiczeniu wyznaczania przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadeł: rewersyjnego ponieważ ludzkie oko nie jest w stanie wystarczająco dokładnie "wyłapać" błysków o tak dużej częstotliwości. Co powoduje powstanie większych błędów w obliczeniach.