| Numer ćwiczenia 301 | Data 12.07.2017 | Imię i nazwisko | Wydział Elektroniki i Telekomunikacji | Semestr 2 | Grupa nr 1 nr lab 201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadzący: Ryszard Skwarek |  |  |  | Ocena: |  |

# Temat: Wyznaczanie współczynnika załamania światła z pomiaru pozornej i rzeczywistej grubości płytek

## Wstęp teoretyczny

Światło, które po drodze wpada do naszego okna przechodzi przez przynajmniej jedną powierzchnię załamującą, ma na ogół inny kierunek, niż gdyby biegło po linii prostej, w ośrodku jednorodnym. Efektem tego jest to, iż obserwator odnosi wrażenie, że światło wychodzi z innego źródła niż to jest w rzeczywistości. Obserwowane źródło jest obrazem źródła rzeczywistego lub źródłem pozornym.

Przy przejściu światła przez płytkę równoległościenną dwukrotnie zachodzi zjawisko załamania światła, w wyniku czego otrzymujemy promień równoległy do początkowego odchylony o x, gdzie:

Spoglądając na przedmioty leżące na dnie naczynia z wodą wydaje nam się, leżą one bliżej powierzchni niż w rzeczywistości. . Przeciwnie, nurek spoglądający w górę na, powiedzmy zwisającą gałąź drzewa będzie sądzić, że jest ona wyżej niż w rzeczywistości wynikającą z załamania światła na granicy dwóch ośrodków.

## Podstawa fizyczna metody

Przykład zjawiska, w którym występuje pozorna zmiana grubości, a także zasadę pomiaru tej grubości ilustruje rysunek. W lewej części rysunku widzimy soczewkę S (może nią być okular mikroskopu) ustawioną w ten sposób, że w ustalonym miejscu, niewidocznym na rysunku, powstaje ostry obraz punktu A znajdującego się na górnej powierzchni płytki.

Chcąc uzyskać ostry obraz punktu C znajdującego się na dolnej powierzchni płytki (prawa część rysunku), musimy całą płytkę przesunąć ku górze o odległość h. W tym położeniu promień wybiegający z punktu C "widziany jest" przez soczewkę, jakoby wychodził z punktu B. W tym samym miejscu co poprzednio powstaje obraz pozornego źródła B, czyli rzeczywistego źródła C.

Według prawa załamania światła stosunek sinusów kątów padania  i kąta załamania  jest dla danej pary ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi bezwzględnych współczynników załamania ośrodków.

Wartość bezwzględnego współczynnika załamania otrzymujemy z powyższego równania, gdy jednym z ośrodków jest próżnia (n1=1). Prawo załamania światła na granicy próżnia - ośrodek, a także w przybliżeniu na granicy powietrze - ośrodek przyjmuje wtedy postać

gdzie n oznacza bezwzględny współczynnik załamania dowolnego ośrodka.

W celu obliczenia pozornej grubości h zakładamy, że promienie biegnące w płytce tworzą bardzo mały kąt z prostopadłą padania. W tej sytuacji możemy zastąpić sinusy kątów samymi kątami

,

.

Wstawiając powyższe wartości otrzymujemy związek między grubością pozorną h i rzeczywistą d

gdzie h = ad – ag.

## Opis przeprowadzonego ćwiczenia.

- Zmierzyć grubość rzeczywistą wszystkich przeznaczonych do pomiaru płytek.

- Ustawić płytkę na stoliku mikroskopu.

- Znaleźć położenie stolika mikroskopu ad, przy którym widać wyraźnie rysę dolną, a następnie położenie ag, przy którym powstaje wyraźny obraz rysy górnej.

- W razie potrzeby powtarzać pomiar, każdorazowo „psując” obraz i szukając na nowo właściwego położenia stolika.

- Obliczyć wartości średnie grubości rzeczywistej i pozornej.

- Obliczyć współczynnik załamania.

## Grubości poszczególnych płytek

Płytka nr 1: 3,65 mm

Płytka nr 2: 6,05 mm

Płytka nr 3: 3,87 mm

Płytka nr 4: 5,34 mm

## Wyniki pomiarów:

d [mm] - grubość płytki

h1 - położenie tubusu mikroskopu przy którym widać górna kreskę

h2 - położenie tubusu mikroskopu przy którym widać dolna kreskę

n - związek miedzy grubością pozorna h a rzeczywistą

Wzór na n: n=d/h

Wzór na błąd przypadkowy: ΔPp=3δ*1.1

Wzór na błąd n:

Δn=(Δd/d+Δh/h)*n

Δd=0,01

Δh=0,01

Płytka nr 1

| Lp | d [mm] | h1 | h2 | h | n | Δn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,65 | 7,42 | 9,92 | 2,5 | 1,46 | 0,00984 |
| 2 | 3,65 | 7,46 | 9,66 | 2,2 | 1,66 | 0,0120934 |
| 3 | 3,65 | 7,46 | 9,64 | 2,18 | 1,67 | 0,0122359 |
| 4 | 3,65 | 7,42 | 9,64 | 2,22 | 1,64 | 0,0118805 |
| 5 | 3,65 | 7,46 | 9,66 | 2,2 | 1,66 | 0,0120934 |
| 6 | 3,65 | 7,44 | 9,62 | 2,18 | 1,67 | 0,0122359 |
|  |  |  |  | Średnia | 1,6267 | 0,0117 |

Błąd przypadkowy:

ΔPp = 0,03861

N1 = 1,6267+/-0,0117

Płytka nr 2

| Lp | d [mm] | h2 | h2 | h | n | delta n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,05 | 5,15 | 8,52 | 3,37 | 1,8 | 0,0083165 |
| 2 | 6,05 | 5,13 | 8,55 | 3,42 | 1,77 | 0,0081011 |
| 3 | 6,05 | 5,13 | 8,52 | 3,39 | 1,78 | 0,0081929 |
| 4 | 6,05 | 5,12 | 8,53 | 3,41 | 1,77 | 0,0081162 |
| 5 | 6,05 | 5,16 | 8,54 | 3,38 | 1,79 | 0,0082545 |
| 6 | 6,05 | 5,15 | 8,51 | 3,36 | 1,8 | 0,0083323 |
|  |  |  |  | Średnia | 1,785 | 0,0082 |

ΔPp = 0,02706

N2 = 1,785+/- 0,0082

Płytka nr 3

| Lp | d [mm] | h2 | h2 | h | n | delta n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,87 | 7,22 | 10,67 | 3,45 | 1,12 | 0,0061404 |
| 2 | 3,87 | 7,2 | 10,64 | 3,44 | 1,13 | 0,0062048 |
| 3 | 3,87 | 7,21 | 10,63 | 3,42 | 1,13 | 0,006224 |
| 4 | 3,87 | 7,22 | 10,62 | 3,4 | 1,14 | 0,0062987 |
| 5 | 3,87 | 7,23 | 10,62 | 3,39 | 1,14 | 0,0063086 |
| 6 | 3,87 | 7,21 | 10,65 | 3,44 | 1,13 | 0,0062048 |
|  |  |  |  | Średnia | 1,1317 | 0,0062 |

ΔPp = 0,02046

N3= 1,1317+/- 0,0062

Płytka nr 4

| Lp. | d [mm] | h2 | h2 | h | n | Δn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,34 | 5,15 | 8,52 | 3,37 | 1,58 | 0,0076472 |
| 2 | 5,34 | 5,13 | 8,55 | 3,42 | 1,56 | 0,0074828 |
| 3 | 5,34 | 5,13 | 8,52 | 3,39 | 1,58 | 0,0076196 |
| 4 | 5,34 | 5,12 | 8,53 | 3,41 | 1,57 | 0,0075442 |
| 5 | 5,34 | 5,16 | 8,54 | 3,38 | 1,58 | 0,0076334 |
| 6 | 5,34 | 5,15 | 8,51 | 3,36 | 1,59 | 0,0077097 |
|  |  |  |  | Średnia | 1,5767 | 0,0076 |

ΔPp = 0,02508

N4 = 1,5767+/- 0,0076

## Wyniki pomiarów

N1 = 1,6267+/-0,0117

N2 = 1,785+/- 0,0082

N3= 1,1317+/- 0,0062

N3= 1,1317+/- 0,0062