| Numer ćwiczenia 203 | Data 16.05.2017 | Imię i nazwisko | Wydział Elektroniki i Telekomunikacji | Semestr 2 | Grupa nr 1 nr lab 201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadzący: Stanisław Szuba |  |  |  | Ocena: |  |

# Temat: Wyznaczanie zależności przewodnictwa od temperatury dla półprzewodników i przewodników

Prawo  Ohma  stwierdza , że :

,

gdzie	j   -  gęstość  prądu ,

E   -  natężenie  pola  elektrycznego ,

s   -  przewodnictwo  elektryczne .

Przewodnictwo  elektryczne  określone  jest  wzorem :

n , p - koncentracje nośników ,

mn , mp - ruchliwość nośników .

Ponieważ  koncentracja  i  ruchliwość  zależą  od  temperatury  i  rodzaju  materiału , więc  przewodnictwo  elektryczne  także  zależy  od  tych  czynników. O  zależności  temperaturowej  przewodnictwa  w  metalach  decyduje  tylko  zmniejszanie  się  ruchliwości  wraz  ze  wzrostem  temperatury  ( koncentracja  nośników - elektronów - jest  bardzo  duża  i  nie  zależy  od  temperatury ) . Zależność  temperaturową  wyraża  się  poprzez  opór  (R~1/s ) :

,

R0 - opór w temperaturze T0 ,

a - średni współczynnik temperaturowy .

W półprzewodnikach decydujący wpływ na przewodnictwo ma koncentracja nośników. W przypadku półprzewodników samoistnych koncentracja elektronów i dziur jest taka sama i wynosi :

,

Eg  -  szerokość  pasma  zabronionego .

Natomiast  w  półprzewodnikach  domieszkowych  koncentracje  określone  są  poprzez  poziomy  energetyczne (zależnie  od  typu  półprzewodnika ) Ed - donorowy  , Ea  -  akceptorowy  , oraz  poprzez  temperaturę  :

Uwzględniając  powyższe  równania  otrzymujemy  wzór  na  temperaturową  zależność  przewodnictwa  dla  półprzewodników :

,

Edom  jest  jedną  z  wielkości  Ed  lub  Ea zależnie  od  typu  półprzewodnika .

W  odpowiednio  niskich  temperaturach  można  zaniedbać  w  powyższym  wzorze   pierwszy  składnik , natomiast  w  wysokich  temperaturach ( po  nasyceniu  poziomów  domieszkowych )   można  zaniedbać  składnik  drugi . Odpowiednio  dla  tych  dwóch  przypadków  wzór  przyjmie  postać :

Logarytmując  jeden  z  powyższych  wzorów  otrzymamy  zależność :

Z  wykresu  tej  zależności  wygodnie  jest  odczytać  zależność  przewodnictwa  od  temperatury :

## Wyniki pomiarów

| Lp. | T[C] | R półprzewodnik [kΩ] | R przewodnika [Ω] | 1/T[k] | ln1/R [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 192 | 110 | 0,00336 | -12,16525065 |
| 2 | 30 | 151,9 | 111,7 | 0,0033 | -11,93097769 |
| 3 | 35 | 116,9 | 113,4 | 0,00325 | -11,66907415 |
| 4 | 40 | 94,5 | 115 | 0,00319 | -11,45635511 |
| 5 | 45 | 79,1 | 116,9 | 0,00314 | -11,27846815 |
| 6 | 50 | 66,5 | 119,1 | 0,0031 | -11,10495723 |
| 7 | 55 | 55,2 | 120,7 | 0,00305 | -10,91871823 |
| 8 | 60 | 46,3 | 122,5 | 0,003 | -10,74289724 |
| 9 | 65 | 39,2 | 124,4 | 0,00296 | -10,57643203 |

## Przykładowe przeliczanie temperatury w stopniach C na K (dla przykładu pierwszego)

25 + 273 = 298K

Przy użyciu programu Stats policzyliśmy wartość a – współczynnik nachylenia prostej

a = -3940.09

## Przecięcie z osią Y:

-1.09539

## Niepewność współczynnika nachylenia

Δa = 58,9799

## Niepewność przecięcia z osią Y

0.185942

## Współczynnik korelacji:

-0,99922

## Energia aktywacji

E=a*2k

gdzie :

k- to stała Bolzmana

a-współczynnik nachylenia

E = -3940.09*2*1.38*10-23= -10874.648* 10-23

## Niepewność energii aktywacji

ΔE=Δa*2*k

ΔE= 58.9799*2*1.38*10-23 =162.78*10-23

Zaokraglenie:

E=(-10874.648*10-23 +/- 162.78*10-23)