| Politechnika Poznańska |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWY TECHNIK POMIAROWYCH - laboratorium |  |  |  |
| Zespół: | Temat: Diody półprzewodnikowe |  |  |
| Grupa nr 6 l3 Teleinformatyka Semestr 1 | Data: 22.11.2016 | Data oddania: 22.11.2016 | Ocena: |

## Cel ćwiczenia

Celem zadania było zapoznanie się z podstawowymi parametrami diod półprzewodnikowych oraz układami do pomiarów charakterystyk statycznych prostych elementów elektronicznych.

## Wstęp teoretyczny

Dioda półprzewodnikowa jest to rodzaj diody wykonanej z materiałów półprzewodnikowych i zawierającej złącze prostujące. Zbudowana jest z dwóch warstw półprzewodnika, odmiennie domieszkowanych – typu n i typu p, tworzących razem złącze p-n, lub z połączenia półprzewodnika z odpowiednim metalem – dioda Schottky’ego.

## Badane diody

- Dioda prostownicza (BYP 401-50) – dioda przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest możliwość przewodzenia prądu o dużym natężeniu.

- Dioda Schottky'ego (BAT 42) – dioda półprzewodnikowa, w której w miejsce złącza p-n zastosowano złącze metal-półprzewodnik. Charakteryzuje się małą pojemnością złącza, dzięki czemu typowy czas przełączania wynosi tylko około 100 ps.

- Dioda Zenera (1N4731A) – odmiana diody półprzewodnikowej, której głównym parametrem jest napięcie przebicia złącza p-n.

- Dioda elektroluminescencyjna, LED – dioda emitująca promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu

## Schemat badanego układu

mA - amperomierz

V - woltomierz

## Wyniki pomiarów i wykresy

| Dioda prostownicza BYP 401-50 mA; mV. 0,5; 0,565. 1; 0,596. 5; 0,669. 10; 0,699. 20; 0,73. 50; 0,768. 100; 0,8. | Dioda Zenera 1N4731A mA; V. 0,5; 3,704. 1; 3,97. 5; 4,55. 10; 4,75. 20; 4,92. 50; 5,09. 100; 5,2. |
| --- | --- |

Dioda Schotty’ego - BAT 42

| mA | V |
| --- | --- |
| 0,5 | 3,704 |
| 1 | 3,97 |
| 5 | 4,55 |
| 10 | 4,75 |
| 20 | 4,92 |
| 50 | 5,09 |
| 100 | 5,2 |

Diody LED

| mA | V(czerwona) | V (zielona) | V (żółta) | V (niebieska) | V (biała) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,742 | 2,712 | 1,856 | 2,771 | 2,573 |
| 1 | 1,78 | 2,774 | 1,881 | 2,82 | 2,603 |
| 5 | 1,924 | 2,95 | 1,975 | 3 | 2,75 |
| 10 | 1,987 | 3,052 | 2,02 | 3,11 | 2,839 |
| 20 | 2,019 | 3,116 | 2,045 | 3,186 | 2,905 |
| 50 | 2,152 | 3,16 | 2,056 | 3,244 | 2,952 |

## Wartości rezystancji dla poszczególnych diod

| Dioda czerwona | R=2,5V/0,02A=125Ω |
| --- | --- |
| Dioda zielona | R=1,5V/0,02A=75Ω |
| Dioda żółta | R=2,5V/0,02A=125Ω |
| Dioda niebieska | R=1,5V/0,02A=75Ω |
| Dioda biała | R=1,5V/0,02A=75Ω |
| Dioda czarna | R=3V/0,1A=30Ω |

## Pomiar charakterystyk statycznych za pomocą oscyloskopu.

Schemat badanego układu:

## Przebieg na oscyloskopie:

## Wykaz urządzeń:

- Dioda prostownicza (BYP 401-50)

- Dioda Schottky'ego (BAT 42)

- Dioda Zenera (1N4731A)

- Dioda elektroluminescencyjna, LED

- Oscyloskop analogowy

- Generator funkcyjny

- Multimetry - METEX, SANWA

## Wnioski

Podsumowując, doświadczenie miało na celu zbadanie poszczególnych diod półprzewodnikowych oraz przedstawienie ich parametrów na wykresach. Zapoznaliśmy się z podstawowymi układami do pomiarów charakterystyk statycznych prostych elementów elektronicznych.