| Politechnika Poznańska |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWY TECHNIK POMIAROWYCH - laboratorium |  |  |  |
| Zespół: | Temat: Komparator analogowy |  |  |
| Grupa nr 6 l3 Teleinformatyka Semestr 1 | Data: 13.12.2016 | Data oddania: 20.11.2016 | Ocena: |

## Cel ćwiczenia

Celem zadania było zapoznanie się z zasadą działania komparatora analogowego oraz metodami doboru napięć przełączających (szerokości histerezy) i elementów rezystancyjnego dzielnika napięcia.

## Wstęp teoretyczny

Komparator analogowy jest to układ kombinacyjny, którego zadaniem jest porównanie dwóch napięć (lub prądów) na wejściach. Na wyjściu podawany jest sygnał (stan wysoki lub niski) w zależności od tego który z sygnałów wejściowych jest większy. Komparator jest szczególnym rodzajem wzmacniacza operacyjnego, który zwykle działa szybciej, posiada duże wzmocnienie i jest przystosowany do pracy bez pętli sprzężenia zwrotnego.

+

-

↑U2

↑U1

U2 > U1 ⇒ wynik “1”

U2 < U1 ⇒ wynik “0”

## Pomiar napięć przełączających i wyjściowych komparatora bez sprzężenia zwrotnego

Schemat do zadania:

+

-

V

GND

GND

GND

5 V

Uodniesienia

0,2 V

Wyniki pomiarów:

| x (UWE) | y1 (UWY) [V] | y2 (LED) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5,01 | 1 |
| 0,2 | 5,01 | 1 |
| 0,4 | 5,01 | 1 |
| 0,6 | 5,01 | 1 |
| 0,8 | 5,01 | 1 |
| 1 | 5,01 | 1 |
| ... | ... | ... |
| 2,2 | 5,01 | 1 |
| 2,4 | 5,01 | 1 |
| 2,6 | 0,2206 | 0 |
| 2,8 | 0,2207 | 0 |
| 3 | 0,2207 | 0 |
| ... | ... | ... |
| 5 | 0,2207 | 0 |

Wnioski:

- Dla napięcia wejściowego 0 V dioda świeci, a napięcie na wyjściu wynosi 5,02 V.

- Dla napięcia wejściowego ok. 2,6 V dioda przestaje świecić, a napięcie na wyjściu wynosi 220,6 mV.

Wykres:

## Pomiar napięć przełączających i wyjściowych komparatora ze sprzężeniem zwrotnym

Wyniki pomiarów:

Rezystor: 10kΩ

Opornik dekadowy: 100Ω

Pierwszy skok: 2,8 V

Drugi skok:  2,3 V

Napięcie histerezy: 2,8 V - 2,3 V = 0,4 V

Rezystor: 10kΩ

Opornik dekadowy: 50Ω

Pierwszy skok: 2,9 V

Drugi skok:  2,1 V

Napięcie histerezy: 2,9 V - 2,1 V = 0,8 V

Rezystor: 10kΩ

Opornik dekadowy: 20Ω

Pierwszy skok: 3,3 V

Drugi skok:  1,7 V

Napięcie histerezy: 3,3 V - 1,7 V = 1,6 V

## Budowa rezystancyjnego dzielnika napięcia

| Termistor Rezystancja: - 52,2 kΩ - w temp. pokojowej - 45,7 kΩ - po ogrzaniu Środek: 48,95 kΩ | Fotorezystor Rezystancja: - 3,95 kΩ - w normalnym oświetleniu - 25,60 kΩ - brak oświetlenia Środek: 14,77 kΩ |
| --- | --- |

+

-

DEKADA

R1 (10kΩ)

R2 (10kΩ)

GND

GND

+5V

+5V

## Wnioski

Ćwiczenie miało na celu zapoznanie z zasadami działania komparatora analogowego i doboru napięć przełączających. Podczas zajęć zbadaliśmy różne odmiany rezystorów (termistor i fotorezystor) i przy użyciu komparatora analogowego wyznaczyliśmy ich wartości zmiany napięcia.