| Politechnika Poznańska |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWY TECHNIK POMIAROWYCH - laboratorium |  |  |  |
| Zespół: | Temat: Pomiar impedancji wejściowej i wyjściowej |  |  |
| Grupa nr 6 l3 Teleinformatyka Semestr 1 | Data: 16.01.2017 | Data oddania: 23.01.2017 | Ocena: |

## Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z podstawową metodą pomiaru impedancji (rezystancji) wejściowej i wyjściowej układu  czwórnika (wzmacniacza). Umożliwia to prawidłowe dopasowanie źródła sygnału oraz obciążenia.

## Układ wzmacniacza odwracającego

Wzmacniacz operacyjny to wzmacniacz różnicowy prądu stałego charakteryzujący się bardzo dużym różnicowym wzmocnieniem napięciowym i przeznaczony zwykle do pracy z zewnętrznym obwodem sprzężenia zwrotnego, który decyduje o głównych właściwościach całego układu.

Wzmocnienie napięciowe układu obliczane jest według zależności:

Ku = -R2R1

(znak (-) we wzorze oznacza, że układ odwraca fazę sygnału)

a) Dobieramy wartości rezystorów R1 i R2 tak, aby uzyskać wartość wzmocnienia układu ku = 10  V/V.

Wyniki pomiarów:

R1 = 1kΩ

R2 = 10kΩ

b) Na wejście układu podajemy sygnał sinusoidalny z generatora o następujących parametrach:

- częstotliwość: f = 1kHz

- napięcie: V = 1Vpp

c) Do układu podłączamy oscyloskop analogowy (CH1 - wejście, CH2 - wyjście) i sprawdzamy działanie i poprawność doboru wzmocnienia dla

U = 100mVpp oraz U = 10mVpp.

## Pomiar impedancji wejściowej wzmacniacza

Wykorzystując metodę porównania wartości mierzonej impedancji ze znaną rezystancją dołączoną szeregowo do źródła sygnału dokonujemy pomiaru impedancji wejściowej wzmacniacza. W tym celu modyfikujemy nasz układ, podłączając do niego dekadę rezystancyjną.

Na wejściu podajemy sygnał sinusoidalny z generatora o następujących parametrach:

- częstotliwość: f = 1kHz

- napięcie: V = 1Vpp

Zmieniając stopniowo wartość dołączonej dekady rezystancyjnej zauważamy, iż amplituda spada do połowy dla wartości oporu ok. 1000Ω.

## Pomiar impedancji wyjściowej wzmacniacza

Pomiar impedancji wejściowej oparty jest na metodzie porównania wartości mierzonej ze znaną rezystancją dołączoną równolegle wyjścia układu.

Do wyjścia układu podłączyliśmy dekadę rezystancją, a następnie na wejściu ustawiliśmy sygnał sinusoidalny z generatora o następujących parametrach:

- częstotliwość   f=1kH

- napięcie V=20mVpp.

Zmieniając stopniowo wartość dołączonej dekady rezystancyjnej zauważamy, iż amplituda spada do połowy dla wartości oporu ok. 3kΩ.

Wnioski

W ćwiczeniu „Pomiar impedancji wyjściowej i wejściowej” zapoznaliśmy się ze wzmacniaczem operacyjnym. Element ten w budowanych obwodach jest najbardziej rozpowszechnionym analogowym układem elektronicznym, realizowanym obecnie w postaci monolitycznych układów scalonych. Wielka uniwersalność daje możliwość stosowania go w rozmaitych układach, zapewniając masową produkcję, niską cenę i bardzo dobre parametry użytkowe.