EGZAMIN z Programowania mikroprocesorów - x-2021 –

Teleinformatyka,  sem.5

Nazwisko Imię studenta:

Nr indeksu =

Ocena z ćw/lab =

Oświadczam, że odpowiedzi są napisane samodzielnie w oparciu o posiadane materiały dydaktyczne.

Proszę w nazwie pliku odesłanego do mnie (EGZAMIN-Programowanie mikroprocesorów-Teleinformatyka-11lutego2021 dopisać na końcu swoje Nazwisko

Maksymalna objętość każdej odpowiedzi nie przekracza 1 strony (z rysunkiem 1.5 strony)

Proszę zachować kolejność odpowiedzi

Adres odpowiedzi: pawel.szulakiewicz@put.poznan.pl

Zagadnienia - pytania – problemy

- Proszę wymienić tryby adresowania rozkazów 8051, napisać jeden przykładowy rozkaz z każdym trybem adresowania i opisać każdy tryb w 2-3 zdaniach.

-rejestrowe, np. MOV A, R5

Argument operacji jest w rejestrze, więc nie potrzebujemy jego adresu. W przykładzie po prostu przesyłamy bajt z rejesru R5.

- natychmiastowe – np. MOV A, #45H

Przekazuje 8-bitowe dane bezpośrednio do akumulatora. Używamy tu znaku # który określa daną natychmiastową, argumentem operacji jest stała podana za kodem rozkazu.

- bezpośrednie – np. MOV A, 04H

Tutaj argument znajduję się w komórce pamięci, której adres podajemy za kodem rozkazu. W przykładzie przesyłamy bajt z kamórki pamięci wewnętrznej o adresie 04 do akumulatora.

- pośrednie – np. MOV A, @R0;

W tym przypadku argument jest w komórce pamięci której adres jest w podanym rejestrze. Symbol @ przed rejestrem oznacza adresowanie pośrednie

- relatywne (względne) – np. 	Loop: MOV @R1, A;

INC R1;

DJNZ R4, Loop:

- Proszę krótko omówić i porównać systemy przerwań w procesorach Intel 8051, Intel 8086 i ARM Cortex M3.  Proszę wymienić cechy wspólne i różnice.

Przerwania w Intel 8051:

int1, int0 – przerwania zewnętrzne,

serial port – przerwania portu szeregowego

timer 0, timer 1 – generowane przez timery

Hierarchia przerwań: int0, tf0, int1, tf1, RI, TI.

Po wykryciu przerwanie jest próbkowane i zapamiętywane.

Aby było zaakceptowane bieżący rozkaz nie może być rozkazem RETI lub rozkazem dostępu do rejestrów IP lub IE, nie mogą być obsługiwane inne przerwania o równym lub wyższym piorytecie i cykl przeglądania musi być ostatnim cyklem maszynowym rozkazu wykonanym do końca. Po wykryciu potrzebujemy 2 cykle aby zapisać na stos.

Przerwania w 8086:

Wektory przerwań umieszczone są na początku pamięci, każdy z nich to 2 słowa po 14 bitów.

Podczas pojawienia się przerwaniaaktualna instrukacja musi być zakończona, flagi przerwań zostają ustawione na stosie, flaga zezwalająca na przerwanie jest ustawiana na 0, zawartość rejestrów CS oraz IP ustawiana na stosie, potem wektor przerwania trafia do procesora co rozpoczyna program obsługi przerwania. Po zakończeniu przerwania wracamy do programu głównego.

Przerwania w Cortex M3

Jesteśmy w stanie sterować i nadawać pirytety przerwaniom jak i je zmieniać.

Przerwania z rdzenia procesora to Exceptions, te z urządzeń peryferyjnych to Interacts. Przerwania mogą być też generowane timery.

Od urządzeń peryferyjnych przychodzą przerwania IRQS i NMI.

- Podprogram GET-BYTES ładuje równolegle First byte i Second byte do dwóch rejestrów przesuwających 74165 (dwa rejestry paralel-in  serial-out). Dwa bajty zostają załadowane do rejestrów, gdy na wejściu sterującym SHIFT/LOAD pojawia się zero. Gdy następnie SHIFT/LOAD =1 wtedy narastające zbocza zegara przesuwają zawartość rejestrów 74165 (bit po bicie) w kierunku DATA OUT. Kolejne bity z DATA OUT są zapisywane do rejestru akumulatora (przez bit C w PSW) i dalej do bufora w wewnętrznej pamięci RAM.

GET_BYTES

A               SERIAL IN

B   (74165)

C        SHIFT/LOAD

D

E                     CLOCK

F

G

H             DATA OUT

MOV	R7, #2

8031

P1.5

P1.6

P1.7

MOV	R0, #30H       Second 					CRL 	P1.6                byte

SETB	P1.6

AGAIN:	MOV	R6, #8

LOOP:	MOV	C, P1.5

A             SERIAL IN

B   (74165)

C          SHIFT/LOAD

D

E                     CLOCK

F

G

H              DATA OUT

RRC	A

CLR	P1.7

SETB	P1.7

DJNZ	R6, LOOP          First

MOV	@R0, A             byte

INC	R0

DJNZ	R7, AGAIN

RET

- Połącz na rysunku wyprowadzenia P1.5, P1.6, P1,7 mikrokontrolera z DATA OUT, CLOCK oraz SHIFT/LOAD

- Napisz co należałoby zmienić w programie, jeżeli byłyby 4 rejestry zamiast 2 oraz bufor zaczynałby się w pamięci od adresu 50H.

Odp. B : W programie należy zmienić:

MOV R7, #2 	na		MOV R7, #4

MOV R0, #30H	na		MOV R0, #50H

- Po co stosuje się stronicowanie (paging) i jak jest zrealizowane na przykładzie mikroprocesora 80486.

Stronicowanie umożliwia łatwiejsze zarządzanie pamięcią dzięki jej podziale na równe bloki.

Realizacja:

W rejestrze CR0 jest bit PG sygnalizujący czy stronicowanie jest włączone.

W rejestrze CR3 jest 20-bitowy adres do page directory- strony w której jest 1000 elementów stanowiących adresy.

Mechanizm stronicowania zamienia adres liniowy na adres fizyczny lub generuje przerwanie jeśli wymagana strona nie znajduje się w pamięci RAM. Wtedy system operacyjny przesyła tę stronę z dysku do pamięci. W 80486 strony mają po 4KB.

- Proszę opisać jak działa układ 8255 (Programmable Peripheral Interface) w trybie 1. (Mode 1 – Strobed input/output)

Praca jako output:

W tym trybie jest specjalny sygnał WR który zezwala na zapis do rejestru, po zapisie pojawia się sygnał Output Buffer Full informujący że rejestr jest zapełniony – informacja dla urządzenia wyjściowego. Urządzenie odpowiada sygnałem ACK jako potwierdzenie odbioru. Po odebraniu ACK OBF jest negowany, jako że urządzenie wyjściowe wie o zapełnieniu i odczytuje dane. Potem występuje poinformowanie procesora o możliwości nadania kolejnych danychprzez sygnał INTERUPT wysłany do procesora infomując go że może przesłać kolejny bajt do rejestru.

Alternatywnie może on przeczytać zawartość rejestru portu.

Praca jako input:

Na początku sygnał strobujący STB wchodzi do procesora, dane zapisywane są do rejestru, po zapisie pojawia się sygnał Input Buffer Full, wywołuje się przerwanie do procesora. Następnie procesor odczytuje dane z bufora za pomocą sygnału RD. Po odczycie IBF zmienia stan, jest przesyłany i wtedy urządzenie zewnętrzne może wpisać kolejne dane.

- Proszę narysować rejestry  „general purpose” procesora ARM Cortex M4 i objaśnić w kilku zdaniach.

Rejestry od r0 do r7 to dolne (niskie) rejestry, a rejestry od r8 do r11 to wysokie rejestry.

Rejestry r0-r7 są dostępne dla wszystkich instrukcji.

Rejestry r8-r12 są dostępne dla wszystkich instrukcji 32-bitowych.

Rejestry r8-r12 są dostępne tylko dla części instrukcji 16-bitowych.