Sieci IP  2019

Pierwszy termin:

- Omów etapy działania protokoły OSPF (od nawiązania relacji sąsiedztwa do zarządzania informacjami o routingu). Podaj warunki konieczna do uzyskania relacji sąsiedztwa.

Etap_1  Rozesłanie wiadomości HELLO, co skutkuje ustaleniem relacji przylegania z sąsiadami.

Etap_2  Synchronizacja baz danych między routerami. DBD= database description padket. Opisuje zawartość stanu łącza routera OSPF. Wybór ruterów DR i BDR jeśli jest to konieczne.

Etap_3  LSR = link-state request. Żądanie określonej informacji z tablic stanu łącza routera. Wyznaczanie wszystkich możliwych ścieżek. (Tworzenie drzewa najkrótszych ścieżek)

Etap_4  LSU = link-state update. Przenoszenie ogłoszenia stanu łącza między routerami. Zarządzanie tablicami rutingu.

Etap_5  LSAck = Links-state acknowledgment. Potwierdzenie odebrania od sąsiedniego routera LSA. Utrzymanie LSDB i tablicy rutingu.

Warunkiem koniecznym do uzyskania relacji sąsiedztwa jest to, że wartości liczników hello oraz dead muszą być takie same. W przeciwnym razie stracimy relacje sąsiedztwa z innymi routerami. Ponad to routery muszą być w tym samym obszarze oraz pakiety hello muszą zawierać takie same wartości parametrów:

- Hello interval

- Dead interval

- Network type

- Area id

- Authentication password

- Stub area flag

- Omów problemy związanie z pracą OSPF w dużych sieciach. Scharakteryzuj (podając m.in. typy wiadomości) poszczególne typy obszarów OSPF.

W dużych sieciach należy zastosować protokół OSPF w konfiguracji wieloobszarowej.

Wszystkie obszary dołączone muszą być do obszaru dystrybucyjnego (area 0). Obszar ten nazywany jest szkieletem. Takie podejście umożliwia minimalizacje sterowania uaktualnieniami routingu.

Problemy dużych sieci OSPF:

- Duże tablice stanu łączy  Każdy router utrzymuje LSDB dla wszystkich łączy w danym obszarze. LSDB wykorzystuje pamięć.

- Częste uaktualnienia SPF  Zmiana topologii w danym obszarze zmusza każdy z routerów do ponownego uruchomienia SPF w celu przebudowania drzewa i tablicy rutingu.

- Duże tablice rutingu  Większa tablica routingu wymaga więcej pamięci, dłuższy jest także czas potrzebny do jej przeszukania.

Typy obszarów OSPF:

- Backbone Area  obszar area 0. Wszystkie obszary muszą przylegać do tego obszaru.

- Standard Area  obszar przyłączony do area 0.

- Stub Area  obszar w którym nie są akceptowalne informacje o innych podsieciach pochodzące z redystrybucji po przez blokadę pakietów LSA type 5.

- Totally Stub Area  obszar, który nie akceptuje żadnych pakietów LSA zawierających zsumaryzowane informacje o innych podsieciach pochodzących z poza obszaru TSA.

- Not So Stubby Area (NSSA)  Zewnętrzne ścieżki nie są przyjmowane ani rozpropagowywane poza obszar, dozwolone są informacje sumaryzacyjne. Informacja o trasach z innych obszarów rozpropagowywana jest wewnątrz obszaru NSSA za pomocą pakietów LSA 7.

- Porównaj po przez wskazanie różnic IPv4 i IPv6.

IPv6 znacząco rozszerza ilość adresów IP możliwych do przydzielenia. Jest to 2128 kombinacji, a nie 232 jak w przypadku IPv4.

| cecha | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| notacja | dziesiętna | szesnastkowa |
| Długość adresu | 32 bity | 128 bitów |
| Wsparcie IPSec | opcjonalne | wymagane |
| Przydzielenie adresu IP | DHCP, APIPA, samodzielna konfiguracja | DHCP, auto konfiguracja lub konfiguracja samodzielna |
| Suma kontrolna w nagłówku | obecna | brak |
| Zarządzanie grupami multicastowymi | IGMP | MLD |
| Ramki zgłoszeń | ARP | Brak ARP |
| Rozszerzenia nagłówków | brak | Nagłówek rozszerzalny o nagłówki protokołów warstw wyższych |
| Zmienione pola nagłówków | TOS, total length, Protocol, TTL | Traffic class, Payload length, Next header, Hop limit |
| Typy adresów | Unicast, multicast, broadcast | Unicast, Multicast, Anycast |

- Wymień kluczowe elementy bezpieczeństwa realizowane przez IPsec.

IPSec stanowi połączenie kilku różnych technologii zabezpieczeń, dzięki czemu tworzy pełny system chroniący dane. W szczególności IPSec używa:

- Klucza wymiany Diffie-Hellmana dla tworzenia kodów pomiędzy węzłami połączonymi siecią publiczną

- Szyfrowania klucza publicznego przez potwierdzanie algorytmów Diffie-Hellmana co gwarantuje identyczność każdej z dwóch części i chroni przed atakiem typu man-in-the-middle

- Stosowania algorytmów szyfrowania danych typu DES

- Stosowania kluczowych algorytmów funkcji skrótu, takich jak HMAC, łącznie z tradycjami algorytmami typu MD5 lub SHA, w celu uwierzytelniania pakietu.

- Cyfrowych certyfikatów potwierdzanych przez certyfikaty autoryzacyjne takie jak cyfrowe karty ID

A na innej stronie piszą tak:

IPSec stosuje przede wszystkim:

- Ochronę poufności poprzez szyfrowanie informacji.

- Ochronę integralności poprzez zabezpieczenie informacji kryptograficzną sumą kontrolną (message authentication).

- Zabezpieczenie przed niektórymi typami ataków sieciowych, np. przed odtworzeniem ruchu (replay attacks).

- Zdolność do negocjacji algorytmów ochrony ruchu oraz kluczy wykorzystywanych w komunikacji między parami urządzeń.

- Podaj przykłady wykorzystania atrybutu Local Preference.

LOCAL_PREF używany jest przez router BGP do informowania jego IBGP peers o stopniu preferencji dla rozgłaszanej trasy. Używane do zmuszenia IBGP peers do wyboru jednego z punktów wyjścia w kierunki określonej sieci docelowej. W przeciwieństwie do MED, im wyższa wartość LOCAL_PREF, tym bardziej preferowana trasa. LOCAL_PREF jest przekazywany tylko i wyłącznie pomiędzy routerami BGP wewnątrz AS.

- Podaj przykłady wykorzystania atrybutu MED.

Atrybut MED, określa preferowaną trasę, z której zewnętrzne systemy autonomiczne powinny korzystać w komunikacji z lokalnym AS, zawierającym wiele punktów wejściowych.

Jest on wymieniany pomiędzy systemami autonomicznymi. MED może być użyty przez AS do wpływania na decyzje odnośnie interfejsów wyjściowych innego AS.

Drugi termin:

- Co to jest interfejs pasywny i po co się go stosuje?

Interfejs pasywny zapobiega wysyłaniu i odbieraniu aktualizacji routingu:

•RIP: interfejs nasłuchuje (odbiera) ale nie wysyła aktualizacji routingu.

•OSPF: interfejs ani nie nasłuchuje ani nie wysyła aktualizacji; brak możliwość ustanowienia sąsiedztwa. Adres sieci dołączonej do interfejsu pasywnego pojawia się jako sieć szczątkowa (stub) w domenie OSPF

• EIGRP: Router nie wysyła pakietów hello przez interfejsy pasywne. Router EIGRP nie może zatem ustanowić relacji przylegania na tym interfejsie i co za tym idzie, ani wysyłać, ani odbierać uaktualnień

- Co to jest route map i po co się stosuje + zastosowanie ACL w nich:

Mapy tras (Route Maps) stanowią narzędzie pozwalające zarówno na filtrowanie ruchu, jak również manipulowanie trasami BGP.

Instrukcje w mapach tras możemy podzielić na 2 części:

•Instrukcje warunkowe

•Zdarzenia przypisane do instrukcji

Jeżeli przy sprawdzaniu listy któryś z warunków okaże się być spełniony, zostanie wykonane zdarzenie które było do niego przypisane.

Zastąpienie routingu dynamicznego:

•Na styku LAN z WAN

•Wewnątrz AS

•Głównie pomiędzy AS

Zastosowanie:

•Podobne do ACL, lepsza kontrola nad procesem routingu

•Filtrowanie tras podczas redystrybucji

•W NAT  Mapy routingu dostarczają lepszej kontroli nad procesem translacji adresów.

•W BGP  Mapy routingu są podstawowym narzędziem do implementacji polityk w protokole BGP.

- Praktyczne zastosowanie list dystrybucyjnych

Listy dystrybucyjne stanowią efektywne narzędzie pozwalające zdecydować jaki ruch ma być dopuszczany, a jaki blokowany przez router. Bazują na informacji o adresach podsieci. Działanie list dystrybucyjnych, opiera się na stworzeniu list dostępu (access list), lub rozszerzonych list dostępu (extended al).

Zastosowanie list dostępu do tworzenia list dystrybucyjnych jest ich główną wadą, ze względu na małą elastyczność access list – konieczność ich usuwania i ponownej rekonfiguracji przy każdej wprowadzonej zmianie.

Użycie list dystrybucyjnych:

•Zapewnia nadzór nad wysyłanymi i odbieranymi przez RIP uaktualnieniami

•Listy dystrybucyjne do unikania sprzężenia tras

•Listy dystrybucyjne pomagają wyeliminować „sprzężenia zwrotne” tras oraz pętle routingu (Sprzężenie zwrotne tras występuje, gdy trasa uzyskana oryginalnie z jednego protokołu routingu jest redystrybuowana z powrotem do tego protokołu routingu) Warunek wystąpienia – skonfigurowany dodatkowy punkt redystrybucji

•Lista dystrybucyjna ukrywa informacje o pewnych sieciach

•W sieciach z trasami redundantnymi mogą zapobiegać powstaniu pętli routingu

•Znakowanie tras we współpracy z listami dystrybucyjnymi

- Redystrybucja do OSPF i jaka metryka dla OSPF i jak zmienić metrykę

Proces wymiany informacji routingowych pomiędzy protokołami routingu nazywa się redystrybucją tras.

ATRYBUTY BGP

- LOCAL_PREF  używany jest przez router BGP do informowania jego IBGP peers o stopniu preferencji dla rozgłaszanej trasy. Używane do zmuszenia IBGP peers do wyboru jednego z punktów wyjścia w kierunki określonej sieci docelowej. W przeciwieństwie do MED, im wyższa wartość LOCAL_PREF, tym bardziej preferowana trasa. LOCAL_PREF jest przekazywany tylko i wyłącznie pomiędzy routerami BGP wewnątrz AS.

- MED  określa preferowaną trasę, z której zewnętrzne systemy autonomiczne powinny korzystać w komunikacji z lokalnym AS, zawierającym wiele punktów wejściowych. Jest on wymieniany pomiędzy systemami autonomicznymi. MED może być użyty przez AS do wpływania na decyzje odnośnie interfejsów wyjściowych innego AS.

- ORIGIN  Określa w jaki sposób router rozgłaszający daną trasę dowiedział się o niej. BGP wykorzystuje ORIGIN przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu trasy do tablicy routingu, preferując trasy o niższych wartościach ORIGIN. Ma długość 1 bajt.

- AS_PATH  Sekwencja numerów AS, przez które przechodzi trasa do momentu osiągnięcia punktu docelowego.

- NEXT_HOP  Definiuje adres IP routera brzegowego, który powinien być użyty jako następny skok. Dla eBGP będzie on adresem IP routera, który ogłosił trasę. NEXT_HOP nie musi być osiągalny przez bezpośrednie połączenie.

- AUTOMIC_AGGREGATE  Umożliwia ruterowi BGP poinformowanie BGP peers, że informacje o wielu sieciach docelowych zgrupowano w jedno uaktualnienie.

- AGGREGATOR  W czasie konfiguracji agregacji adresów, można wymusić, aby router łącznie z trasą supersieci przesyłał także swoje ID i lokalny numer AS. Atrybut ten umożliwia administratorom ISP określić, który router BGP jest odpowiedzialny za konkretny przypadek agregacji, co pozwala na szybsze znalezienie błędów.

- WEIGHT  Preferowane są ścieżki o wyższej wartości weight. Atrybut nie jest przekazywany do żadnego z sąsiadów. Ma on znaczenie lokalne w obrębie routera.

- NOTIFICATION  Wiadomość generowana po każdorazowym wystąpieniu błędu. Powoduje zerwanie sesji – relacji równorzędności.