1. W przelaczniku ATM z wirtualnymi  kolejkami na wyjsciu bufory:

Sa umieszczane na wejsciach pola komutacyjnego

Sa umieszczane na wyjsciach elementow komutacyjnych pola komutacyjnego

Sa umieszczone na wyjsciach pola komutacyjnego

Sa umieszczone wewnatrz pola komutacyjnego

a

2. W komutatorze przestrzenno – czasowym ze wspolna pamiecia o pojemnosci 4x4 trakt PCM po cztery szczeliny czasowe w kazdym trakcie , w czasie trwania jednej szczeliny czasowej wykonuje sie:

Jednego zapisu do pamieci danych i czterech odczytow z  pamieci danych

Czterech zapisow do pamieci danych i czterech odczytow z pamieci danych

Czterech zapisow do pamieci danych i jednego odczytu z pamieci danych

Jednego zapisu do pamieci danych i jednego odczytu z pamieci danych

d

3. W systemie SDH ramka modulu transportowego STM-1 trwa

125 milisekund

125 nanosekund

125 mikrosekund

32 mikrosekundy

c

4. Do opisu statycznego uslug telekomunikacyjnych stosuje sie;

Technike atrybutow

Technike wykresow MSC

Jezyk XML

Jezyk SDL (specyfikacji i opisu)

a

5. W wiadomosciach TFP w polu wskaznikow jest umieszczany

Tylko kod punktu dostepowego

Kod punktu niedostepnego oraz 2 dodatkowe bity niewykorzystane

Kod punktu do ktorego wiadomosc jest przeznaczona oraz 2 dodatkowe niewykorzystywane bity

Tylko kod punktu do ktorego wiadomosc jest przeznaczona

b

6. Opoznienie kabla transmisyjnego wynosi 7 mikrosekund na kilometr. Przyjmujac ze czas trwania bitu wynosi 5,2 mikrosekundy a okno probkowania 1,7 mikrosekundy , maksymalna dlugosc magistrali szeregowej dla dostepu podstawowego zbudowanego z wykorzystaniem tego kabla nie moze przekroczyc:

500 m

250 m

1 000m

125m

b

7. Ktora z wymienionych ponizej cech nie cechuje uslug multimedialnych

Polaczenia typu rozgloszeniowego

Tworzenie stalych w czasie strumieni bitow

Asymetria polaczen

Zalezy od czasu przenoszenia informacji

b

8. Czesc BSSAP definiuje protokol i procedury sygnalizacyjne wykorzystywane

W styku Air sieci GSM

W styku Abis sieci GSM

Pomiedzy centralami radiokomunikacyjnymi (styk E sieci GSM)

W styku A sieci GSM

d

9. Ktora z wymienionych funkcji nie jest funkcja realizowana w module wyjsciowym przelacznika ATM:

ksztaltowanie ruchu

przetwarzanie komorek

generacja pola HEC naglowka

generowanie pustych komorek

a

9B.Ktora z wymienionych funkcji nie jest funkcja realizowana w module wyjsciowym przelacznika ATM:

przetwarzanie komorek

generacja pola HEC naglowka

uaktualnienie pol VPI i VCI

usuwanie pustych komorek

d

10. W dostepie podstawowym abonent ma do dyspozycji

dwa kanaly B o przeplywnosci 64 kbit/s i kanal D o przeplywnosci 64 kbit/s

trzydziesci kanalow B o przeplywnosci 64 kbit/s i kanal D o przeplywnosci 16 kbit/s

dwa kanaly B o przeplywnosci 64 kbit/s i kanal D o przeplywnosci 16 kbit/s

trzydziesci kanalow B o przeplywnosci 64 kbit/s i kanal D o przeplywnosci 64 kbit/s

c

11. Ktore z wymienionych uslug nie moga byc jednoczesnie oferowane uzytkownikowi

Oczekiwanie na polaczenie i przenoszenie polaczenia przy braku odpowiedzi

Oczekiwanie na polaczenie i przenoszenie polaczenia przy zajetosci

Prezentacja numeru wywolujacego oraz oczekiwanie na polaczenie

Prezentacja numeru wywolujacego i prezentacja linii dolaczonej

b

12. Szybkosc transmisji danych w jednej szczelinie czasowej traktu PCM wynosi:

2 048 000 bit/s

64 000 bit/s

2 000 000 bit/s

65 536 bit /s

b

13. Numer punktu sygnalizacyjnego w sieci miedzy narodowej jest kodowany

Na ogol na 14 bitach ale w niektorych krajach moze byc kodowany na 24 bitach

Zawsze na 4 bitach

Numer punktu sygnalizacyjnego nie jest nigdy umieszczany w wiadomosciach sygnalizacji

Zawsze na 14 bitach

a

14. W sieciach ATM uslugi klasy A to uslugi

O zmiennej szybkosci transmisji (VBR), zorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

O zmiennej szybkosci transmisji (VBR), niezorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

O stalej szybkosci transmisji (CBR), niezorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

O stalej szybkosci transmisji (CBR), zorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

d

15. W sygnalizacji we wspolnym kanale zasoby do przesylania informacji sygnalizacyjnych

Sa wspolne dla nie wiecej niz dwoch kanalow danych

Sa zarezerwowane indywidualnie dla kazdego z kanalow danych

Nie sa w ogole wydzielane

Sa wspolne dla wielu kanalow danych

d

16. Teleusluga obejmuje nastepujace warstwy modelu OSI

4 -7

1-7

1-4

1-3

b

17. Uaktywnienie uslugi dodatkowej „zabronienie prezentacji numeru linii wywolujacej” oznacza ze w wiadomosci IAM

Zaden z wymienionych punktow nie jest poprawna odpowiedzia

Nie umieszcza sie parametru calling party number

Nie umieszcza sie numeru katalogowego linii wywolujacej w parametrze calling party number

Nie umieszcza sie parametru called party number

a

18. W przelaczniku ATM z buforowaniem na wyjsciu , posiadajacego N wejsc i N wyjsc …. Jednej szczeliny trzeba wykonac w najgorszym przypadku

Jednego zapisu i N odczytow

Jednego zapisu i jednego odczytu

N zapisow i jednego odczytu

N zapisow i N odczytow

c

19. Atrybut „tryb przesylania informacji” okresla

Techniki transmisyjne i komutacyjne wykorzystywane przez usluge przesylania informacji

Stosowanie przez usluge szybkosci przesylania informacji

Zdolnosc uslugi do utrzymania okreslonej struktury przesylania informacji

Sposob zestawiania polaczenia dla danej uslugi

a

20. Przepustowosc przelacznika ATM z buforowaniem na wyjsciu wynosi:

Dokladnie 100%

Mniej niz 50%

Prawie 100 %

Okolo 58%

c

20A. Przepustowosc przelacznika ATM z buforowaniem na WEJSCIU wynosi:

Dokladnie 100%

Mniej niz 50%

Prawie 100 %

Okolo 58%

d

21. Warstwa AAL2 przeznaczona jest dla:

Aplikacji wymagajacych  zmiennej szybkosci transmisji (VBR), zorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

Aplikacji wymagajacych  zmiennej szybkosci transmisji (VBR), niezorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

Aplikacji wymagajacych  stalej szybkosci transmisji (CBR), niezorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

Aplikacji wymagajacych stalej szybkosci transmisji (CBR), zorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

a

22. W polach komutacyjnych nieblokowalnych w szerokim sensie mozemy zawsze polaczyc wyjscie z wolnym wejsciem:

Niezaleznie od aktualnego stanu pola i stosowanego algorytmu wyboru drogi polaczeniowej

Ale tylko wtedy , gdy jest stosowany okreslony algorytm wyboru drogi polaczeniowej

Niezaleznie od aktualnego stanu pola ale tylko wtedy gdy mozliwa jest zmiana juz istniejacych polaczen

Ale tylko wtedy gdy wczesniej polaczenia zostaly zmienione tak aby zadne nowe polaczenie nie trafilo na stan blokady

b

23. Przeslo sygnalizacyjne znajduje sie w stanie pracy. Po odebraniu jednostki LSSU ze wskazaniem SIPO przeslo przejdzie do stanu:

Uszkodzone

Niezynchronizowane

Uszkodzenie procesora

Nie zmieni stanu

c

24. W celu wykonania procedury przejscia na przeslo rezerwowe sasiednie punkty sygnalizacyjne wymieniaja miedzy soba wiadomosci

ECO i ECA

COO i COA

CBD i CBA

Odbywa sie to automatycznie po wykryciu uszkodzenia laczy bez informowania sasiedniego wezla

b

25. Abonent zestawiajac polaczenie z wykorzystaniem sygnalizacji blokowej chce skorzystac z uslugi CLIR. Przy realizacji tej uslugi pole wskaznika prezentacji parametru calling party number zostaje ustawiony na wartosc odpowiadajaca znaczeniu zabroniona. Parametr ten jest umieszczany w sygnalizacji DSS1. http://helios.et.put.poznan.pl/~sskowron/ed/sz/isdn.txt

W wiadomosci SETUP wyslanej tylko do abonenta wywolywanego

W wiadomosci SETUP wyslanej tylko od abonenta wywolujacego

W wiadomosci SETUP wyslanych zarowno od abonenta wywolujacego jak i do abonenta wywolywanego

Wskaznik ten nie wystepuje w wiadomosciach DSS1 lecz tylko w wiadomosciach sygnalizacji SS7

b

26. Identyfikator sciezki wirtualnej VPI jest w sieci ATM kodowany na

8 lub 12 bitach

24 bitach

12 bitach

8 bitach

a

27. W laczu sygnalizacyjnym przeslano kolejno jednostke FISU z numerem FSN=126 i jednostke MSU z numerem FSN=127. Kolejna do wyslania jest jednostka LSSU. Pole FSN tej jednostki przyjmie wartosc:

0

126

127

128

c

28. Punkt SP A wyslal do SP B nastepujace jednostki sygnalizacyjne: MSN(FSN=55,FIB=0), MSN(FSN=56,FIB=0), MSN(FSN=57,FIB=0), MSN(FSN=58,FIB=0) i MSN(FSN=59,FIB=0). Po wyslaniu ostatniej jednostki sygnalizacyjnej odebral jednostke FISU(FSN=68, BSN=57, BIB=1). Nastepna jednostka sygnalizacyjna wyslana przez SP A bedzie:

MSN(FSN=58,FIB=0)

MSN(FSN=58,FIB=1)

MSN(FSN=57,FIB=1)

MSN(FSN=68,FIB=1)

b

29. Czesc ISUP:

Nie umozliwia zarzadzania stanami laczy danych

Nie jest zainteresowana stanami laczy danych

Ignoruje stan laczy danych

Umozliwia zarzadzanie stanami laczy danych

d

30. Zadaniem funkcji rozdzielania wiadomosci jest

Przekazywanie odebranej jednostki MSU do odpowiedniej czesci uzytkownika na podstawie wskaznika sieci (pola NT)

Przekazywanie odebranej jednostki MSU do odpowiedniej czesci uzytkownika na podstawie wskaznika uslugi (pola SI)

Wyznaczenie przesla sygnalizacyjnego, ktorym odebrana jednostka MSU bedzie przeslana d nastepnego punktu sygnalizacyjnego

Odrzucenie wiadomosci odebranych blednie i zaakceptowanie wiadomosci odebranych poprawnie

b

31. W wiadomosci TFP w polu wskaznikow jest umieszczany:

Tylko kod punktu niedostepnego

Kod punktu niedostepnego oraz 2 dodatkowe bity niewykorzystane

Kod punktu do ktorego wiadomosc jest przeznaczona oraz 2 dodatkowe bity niewykorzystane

Tylko punkt do ktorego wiadomosc jest przeznaczona

b

32. W sieci zupelnej zlozonej z 5 wezlow liczba potrzebnych laczy jest rowna

5

7

10

15

c

32B. System telekomunikacyjny ma laczyc 20 wezlow na zasadzie „kazdy z kazdym”. Lacznosc miedzy parami punktow bedzie zapewniona za pomoca pary przewodow. Ile par przewodow bedzie potrzebnych do realizacji tej sieci:

190

7

10

15

a

32C. System telekomunikacyjny ma laczyc 10 wezlow na zasadzi ‚kazdy z kazdym‘. Lacznosc miedzy parami punktow bedzie zapewniana za pomoca pary przewodow. Ile par przewodow bedzie potrzebnych do realizacji tej sieci.

45

90

10

100

a

33. Koncowe bity ramki warstwy 1 na styku S dostepu podstawowego sa nastepujace: bity kanalu B2=01011011, bit L=0 i bit D=0. Konczacy ramke bit L bedzie zakodowany jako:

Logiczne 0 nadane impulsem ujemnym

Logiczne 0 nadane impulsem dodatnim

Logiczne 1 nadane losowo wybranym impulsem

Logiczne 1 nadane jako brak impulsu

b

34. Komorka ATM sklada sie  z:

48 bajtow

53 kilobajtow

53 bajtow

48 kilobajtow

c

35. Wiadomosc IAM jest zawsze wysylana jako ...., przy podstawowej obsludze polaczen:

druga

pierwsza

dowolna z kolei

ostatnia

b

36. Wiadomosc IAM przy podstawowej obsludze polaczen jest wysylana jako:

Zawsze druga wiadomosc

Zawsze pierwsza wiadomosc

Zawsze ostatnia wiadomosc

dowolna z kolei wiadomosc

b

37. Warstwa 2 urzadzenia koncowego odebrala ramke z SAPI=63. Ramka ta zostanie przekazana:

do warstwy 3 – czesci zajmujacej sie obsluga sygnalizacji dla polaczen z komutacja kanalow

do warstwy 2 plaszczyzny zarzadzania

do warstwy 3 – czesci zajmujacej sie obsluga danych urzytkownika

do warstwy 3 – czesci zajmujacej sie obsluga sygnalizacji dla polaczen z komutacja pakietow

b

38. Podstawowa odpowiedzia na wiadomosc REL jest wiadomosc:

RLC

IAM

REL

CPG

a

39. W wiadomosciach stosowanych w procedurze przejscia na przeslo rezerwowe pole SLC zawiera:

kod przesla sygnalizacyjnego, ktorym wiadomosc jest przesylana

kod przesla sygnalizacyjnego, na ktory zostanie przeniesiony kod sygnalizacyjny

kod uszkodzonego przesla sygnalizacyjnego i kod przesla sygnalizacyjnego, ktorym wiadomosc jest przesylana

kod uszkodzonego przesla sygnalizacyjnego

d

40. Przeslo sygnalizacyjne odpowiada za realizacje nastepujacych funkcji:

Detekcja bledow, korekcja bledow, kontrola kolejnosci przesylanych jednostek sygnalizacyjnych, sterowanie przeplywem

Sterowanie przeplywem, kierowanie jednostek sygnalizacyjnych do punktu docelowego, zapewnienie bezblednosci transmisji

Kierowanie sygnalizacyjnych do punktu docelowego, wybieranie odpowiedniego kodu transmisyjnego, detekcja i korekcja bledow, odtwarzanie zegara

Wszystkie funkcje warstw 1 i 2 OSI

a

41. Wyslanie wiadomosci IAM z dwoch centrali, ktore zadaja zajecia tego samego lacza miedzycentralowego nazywa sie:

bledem

katastrofa

kolizja czolowa wywolan

nie moze sie to zdarzen

c

42. Identyfikator kanalu wirtualnego VCI jest w sieci ATM kodowany na:

8 bitach

24 bitach

12 bitach

16 bitach

d

43. W usludze CD (call deflection – odbijanie polaczeni abonent specyfikuje numer na ktory nalezy przekazac polaczenie:

po odebraniu polaczenia

w momencie aktywacji uslugi

po dostarczeniu polaczenia (rozpoczeciu dzwonieni ale przed odebraniem polaczenia

przed naplywem polaczenia

c

44. Jezeli zablokowane przeslo przechodzi do stanu dostepnosci, zadaniem funkcji zarzadzania ruchem sygnalizacyjnym jest:

uruchomienie procedury powrotu na przeslo normalne

uruchomienie procedury sterowania przeplywem ruchu sygnalizacyjnego

urochomienie procedury przejscia na przeslo rezerwowe

urochomienie procedury przejscia na droge rezerwowa

a

45. Procedury probne zestawu drog sygnalizacyjnych umozliwiaja punktom sygnalizacyjnym:

rozsylanie informacji dotyczacych zmian stanow w sieci sygnalizacyjnej

informowanie tylko sasiednich punktow sygnalizacyjnych o zmianie swojego stanu

przekazywanie wiadomosci ostanie punktu sygnalizacyjnego tylko do wybranych punktow sygnalizacyjnych

zdobywanie informacji dotyczacych zmian stanow w sieci sygnalizacyjnej

d

46. Jezeli STP A odebral od punktu SP B fjednostke sygnalizacyjna kierowana do punktu SP C, ale droga sygnalizacyjna z STP A do SP C jest niedostepna to powinien odpowiedziec punktowi SP B wysylajac wiadomosc:

TFA

RST

TFR

TFP

d

47. Do przesylania jednostek sygnalizacyjnych sygnalizacji SS7 wykorzystuje sie:

jedna ze szczelin czasowych traktu PCM poza szczelina 0, przy czym zalecana jest szczelina 16

jedna ze szczelin czasowych traktu PCM, przy czym zalecana jest szczelina 0

tylko szczelina 16 traktu PCM

tylko szczelina 0 traktu PCM

a

48. Styk u abonenta, korzystajacego z uslugi MSN, skonfigurowany jest w sposob pokazany na Rysunku 1. Do abonenta kierowane jest wywolanie na numer 2222221. Abonent odbiera wywolanie z terminala A. W czasie zestawiania tego polaczenia w styku:

pojawi sie wiadomosc RELEASE i bedzie ona wysylana do terminala pierwszego na magistrali (liczac od NT1)

wiadomosc RELEASE nigdy nie bedzie wysylana w czasie zestawiania tego polaczenia

pojawi sie wiadomosc RELEASE i bedzie ona wysylana do terminala drugiego na magistrali (liczac od NT1)

pojawi sie wiadomosc RELEASE i bedzie ona wysylana do terminala ostatniego na magistrali (liczac od NT1)

d

49. Synchronizacja komorek ATM po stronie odbiorczej dokonuje sie na podstawie:

flagi poczatkowej i koncowej ramki, w ktorej jest umieszczona komorka AMT

na podstawie pola kontroli bledow zabezpieczajacego naglowek komorki ATM

wzorca synchronizacji na poczatku ramki, w ktorej jest umieszczona komorka ATM

na podstawie pola kontroli bledow zabezpieczajacego dane calej komorki ATM

b

50. Czesc uzytkownika ISUP definiuje protokol

do wymiany wiadomosci oraz procedur do sterowania polaczeniami tylko w sieci ISDN.

do wymiany wiadomosci oraz procedur do sterowania polaczeniami w sieci telefonicznej i ISDN.

do wymiany wiadomosci oraz procedur do sterowania polaczeniami w sieci telefonicznej, ISDN i GSM oraz do procedury do zarzadzania mobilnoscia w sieci GSM.

wymiany wiadomosci oraz procedur do sterowania polaczeniami w sieci telefonicznej, ISDN i GSM.

d

51. W systemach ATM:

komorki sa przesylane synchronicznie i dane do komorek sa wprowadzane synchronicznie.

komorki sa przesylane asynchronicznie i dane do komorek sa wprowadzane synchronicznie.

komorki sa przesylane asynchronicznie i dane do komorek sa wprowadzane asynchronicznie.

komorki sa przesylane synchronicznie i dane do komorek sa wprowadzane asynchronicznie.

d

52.W sieci komutacji kanalow wirtualnych

Droga transmisyjna jest przypisywana n a czas transmisji pakietu, przy czym w warunkach normalnej pracy dla kazdego pakietu droga jest inna

Droga transmisyjna jest przypisywana na caly czas trwania polaczenia do jego wylacznego uzytku

Droga transmisyjna jest przypisywana na czas transmisji pakietu, przy czym w warunkach normalnej pracy dla kazdego pakietu droga jest taka sama

Droga transmisyjna jest ustalana przed transmisja kazdego pakietu nalezacego do danego kanalu wirtualnego

c

53. Ktora w wymienionych ponizej topologii sieci telekomunikacyjnych jest topologia drzewa:

zupelna

hierarchiczna

niezupelna

pierscieniowa

b

54. Wiadomosci ISUP sa:

niektore sa jednokierunkowe a niektore dwukierunkowe

zawsze jednokierunkowe

zaden z wymienionych punktow nie jest poprawna odpowiedzia

zawsze dwukierunkowe

a

55. ISUP sluzy do:

ustanawiania polaczen sygnalizacyjnych

tworzenia relacji sygnalizacyjnych

zaden z wymienionych punktow nie jest poprawna odpowiedzia

obslugi polaczen dla podstawowych uslug przenoszenia i teleuslug

d

56. Zegary temporyzacji w procedurach wymiany wiadomosci ISUP sluza do:

zliczania wiadomosci

sprawdzania sprawnosci procesora sterujacego

tylko do zbierania statystyk dotyczacych sprawnosci systemu

zabezpieczania przed zbyt dlugim czasem realizacji procedury w przypadku bledow w wymianie wiadomosci

d

57. Obsluga uslugi dodatkowej „sledzenie polaczen zlosliwych“ jest realizowana za pomoca informacji przenoszonej w parametrze:

calling party number

called party number

zadne z wymienionych punktow nie jest poprawna odpowiedzia

cause

a

58. Jaka jest poczatkowa sekwencja wiadomosci ISUP...

ACM, IAM, ANM

IAM, ANM, ACM

ACM, ANM, IAM

IAM, ACM, ANM

d

59. Strona sieciowa dostepu podstawowego odebrala poprawnie ramke typu I o numerze N(S)=8, w ktorej N(R)=25. Ktora z ramek moze byc wyslana jako odpowiedz na te ramke:

ramka typu I z polem N(S)=25 i N(R)=9 - Lebioda

ramka RR z polem N(R)=8

ramka typu I z polem N(S)=25 i N(R)=8

ramka typu I z polem N(S)=26 i N(R)=9

a

60. Dwa punkty sygnalizacyjne A i B sa polaczone laczami sygnalizacyjnymi. Jezeli SP A odbierze wiadomosc LSSU wskazujaca na wejscie SP B w stan przeciazenia, to:

wstrzymuje nadawanie jednostek MSU tym laczem, nadaje jednostki FISU i restartuje zegar temporyzacji odliczajacy czas oczekiwania na potwierdzenie

wstrzymuje nadawanie jednostek MSU na wszystkich laczach sygnalizacyjnych laczacych SP A z SP B

wstrzymuje nadawanie wszystkich jednostek sygnalizacyjnych i wprowadza przeslo sygnalizacyjne w stan niezsynchronizowane

tylko wstrzymuje nadawanie jednostek MSU, ale takze wstrzymuje potwierdzenie jednostek sygnalizacyjnych odebranych od SP B

a

61. Adres wymagajacy tlumaczenia przez funkcje SCCP nazywany jest:

roboczym

domowym

spojnym

globalnym

d

62. Kierowanie wiadomosci SCCP odbywa sie na podstawie adresu przenoszonego w wiadomosci w parametrze:

Called party number

Calling party number

Protocol class

Importanc

a

63. Przy realizacji polaczenia wychodzacego z sieci GSM do sieci telefonii stacjonarnej siec GSM wykorzystuje miedzy innymi protokoly:

ISUP

ISUP, MAP, SCCP

ISUP, MTP-3, SCCP, B-ISUP

ISUP, TCAP, SCCP

b

64. Wiadomosc TC, ktora rozpoczyna transkacje i wymiane informacji w trybie uporzadkowanym, to:

END

BEGIN

CONTINUE

EXIT

b

65. System telekomunikacyjny ma laczyc 10 wezlow na zasadzi ‚kazdy z kazdym‘. Lacznosc miedzy parami punktow bedzie zapewniana za pomoca pary przewodow. Ile par przewodow bedzie potrzebnych do realizacji tej sieci.

45

90

10

100

a

66. Poczatek jednostki sygnalizacyjnej zawiera nastepujacy ciag bitow: 0111111001111100111111000011001111100000 … . W laczu nadany zostanie w rzeczywistosci  nastepujacy ciag bitow:

0111111001111100011111010000110011111000000…

0111110100111110001111101000011001111100000…

0111111001111100111111000011001111100000…

0111110100111110011111010000110011111000000… //Flaga na poczatku i koncu: 01111110, a potem po kazej 5x„1“ dodajemy „0“

a

67. Przy obsludze polaczenia wychodzacego centrala MSC w celu przeslania numeru abonenta wywolywanego wysyla nastepujace wiadomosci:

IAM i potem moze byc takze wyslana wiadomosc INF (jedna lub wiecej)

IAM i potem moze byc takze wyslana wiadomosc SAM (jedna lub wiecej)

IAM i ACM

Tylko IAM

b

68. Funkcje TC stanowia styk miedzy:

SCCP a MTP

Czesciami aplikacji a MTP

Czesciami aplikacji a siecia sygnalizacyjna

Zaden z wymienionych

c

69. Ktory z ponizszych podsystemow nie jest obslugiwany przez SCCP:

Rejestr abonentow wlasnych (HLR)

Czesc dodatkowa TC

Centrum uwierzytelniania (AU

Zarzadzanie SCCP

b

70. Ile bitow zajmuje pole detekcji bledow w komorce ATM?

HEC (ang. Header Error Control) - szesnastoobitowe pole protekcji przed bledami transmisji

HEC (ang. Header Error Control) - dwunastoobitowe pole protekcji przed bledami transmisji

HEC (ang. Header Error Control) - osmiobitowe pole protekcji przed bledami transmisji

HEC (ang. Header Error Control) - czteroobitowe pole protekcji przed bledami transmisji

c

71. Jakie wystepuja kanaly w dostepie podstawowy?

1 kanal B  + 2 kanaly D

2 kanaly B + 2 kanal D

2 kanaly B + 1 kanal D

3 kanały B + 1 kanal D

c

72. Wyliczyc ilosc polaczen dla n laczy w topologii zupelnej.

n

n*n

n(n-1)/2

n-1

c

72. Przy dlugosci pakietu 40 bajtow i szybkosci transmisji 1 Gbit/s czas trwania takiego pakietu 	wynosi:

32 ns

3,2 ns

320 ns

32 ns

c

73. Ktore z wymienionych ponizej zdan jest prawdziwe:(Teleuslugi = zapewniaja wymiane informacji miedzy uzytkownikami (wyzsze warstwy OSI)

Teleuslugi to uslugi komunikacyjne zapewniajace mozliwosc transportu …....

Teleuslugi to uslugi komunikacyjne obejmujace wszystkie aspekty zwie................. urzadzen koncowych i sieci

Teleuslugi to uslugi komunikacyjne bedace uzupelnieniem uslug podstawowych

Teleuslugi to uslugi komunikacyjne kontrolujace uslugi podstawowe i u............. dodatkowych tresci

d

74. W wielokrotnym komutatorze przestrzennym zbudowanym na multiplekserach i o pojemnosci 4 x 4 trakty PCM, po cztery szczeliny czasowe w trakcie (patrz rysunek), zestawione sa nastepujace polaczenia: w szczelinie 0: 1(we)-1(wy), 2-2, 3-3, 4-4; w  szczelinie 1: 1-2, 2-3, 3-4, 4-1; w szczelinie 2: 1-3, 2-4, 3-1, 4-2; w szczelinie 3: 1-4, 2-1, 3-2, 4-3. W takim przypadku zawartosc pamieci adresowej odpowiadajacej szczelinie czasowej t2 powinna zawierac kolejno nastepujacy wpis:

00, 01, 10, 11

11, 00, 01, 10

10, 11, 00, 01

01, 10, 11, 00

c

75. Wielokrotny komutator przestrzenny o pojemnosci 4 x 8 bedzie zbudowany z demultiplexerow:

4

8

12

32

a

76. Usluga prezentacji numeru abonenta wywolujacego (CLIP) jest to usluga:

dodana

przenoszenia

dodatkowa

podstawowa

c

77. Klasa uslug typu „best effort”, w ktorej uzytkownik moze wynegocjowac takie zasoby sieci, jakie sa aktualnie dostepne podajac minimalne i maksymalne wymagania na szybkosc transmisji komorek, nazywa sie w skrocie:

GBR

VBR – NRT

ABR

UBR

c

78. Do przeslania krotkiej wiadomosci tekstowej stosowane sa w czesci szkieletowej sieci 	GSM:

procedury MAP i ISUP

tylko procedury MAP

tylko procedury ISUP

procedury IUSP i TCAP

b

79. Do budowy hierarchicznej sieci telekomunikacyjnej zlozonej z 24 wezlow liczba potrzebnych laczy wynosi:

24

23

15

28

b

80. Protokoly SS7 obejmuja warstwy:

3

7

1

4

d

81. Warstwa AAL1 przeznaczona jest dla

aplikacji wymagajacych stalej szybkosci transmisji (CBR), zorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

aplikacji wymagajacych zmiennej szybkosci transmisji (VBR), zorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

aplikacji wymagajacych zmiennej szybkosci transmisji (VBR), niezorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

aplikacji wymagajacych stalej szybkosci transmisji (CBR), niezorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

a

82. W TC wyroznia sie nastepujace komponenty:

indication, confirm, result, reject

invoke, confirm, error, reject

invoke, return result, return error, reject

return, indication, result, confirm

c

83. W sieci GSM rejestr HLR zawiera informacje o:

wszystkich abonentach sieci GSM w regione (np. Europ

wszystkich abonentach sieci GSM znajdujacych sie (na stale) w obszarze obslugiwanych przez MSC, do ktorej HLR jest dolaczony

wszystkich abonentach sieci GSM danego kraju

wszystkich abonentach sieci GSM danego operatora

d

84. Atrybut „symetria polaczenia” definiuje:

mozliwe konfiguracje polaczenia

roznice pomiedzy szybkosciami przesylania informacji dla obu

kanal dostepny dla uslugi

sposob zestawiania polaczenia

b

85. W dostepie podstawowym kanal D sluzy do

przesylania tylko informacji uzytkownika

przesylania informacji zarowno uzytkownika jak i sygnalizacyjnych, ale informacje sygnalizacyjne maja wyzszy priorytet

przesylania tylko informacji sygnalizacyjnych

przesylania informacji zarowno uzytkownika jak i sygnalizacyjnych, ale informacje uzytkownika maja wyzszy priorytet

c

86. Rodzaj informacji przesylanej w komorce ATM jest umieszczane w jej naglowku na polu:

PT o dlugosci 3 bitow

PT o dlugosci 2 bitow

CLP o dlugosci 1 bita

REC o dlugosci 8 bitow

a

87. W sieci komutacji pakietow typu datagram:

Droga transmisyjna jest przypisywana na czas transmisji pakietu, przy czym w warunkach normalnej pracy dla kazdego pakietu droga jest jest taka sama

droga transmisyjne jest ustalana przed transmisja kazdego pakietu nalezacego …....... kanalu wirtualnego

droga transmisyjna jest przypisywana na czas transmisji pakietu, przy czym …..... normalnej pracy dla kazdego pakietu droga ta jest niezalezna od drogi ….......... pakietu danej sesji

droga transmisyjna jest przypisywana na caly czas trwania polaczenia do …..... uzytku

c

88. W detagramie:

Droga transmisyjna jest przypisywana na czas transmisji pakietu, przy czym w warunkach normalnej pracy dla kazdego pakietu droga jest inna

Droga transmisyjna jest przypisywana na caly czas trwania polaczenia do jego wylacznego uzytku

Droga transmisyjna jest przypisywana na czas transmisji pakietu, przy czym w warunkach normalnej pracy dla kazdego pakietu droga jest taka sama

Droga transmisyjna jest ustalana przed transmisja kazdego pakietu nalezacego do danego kanalu wirtualnego

a

89. Wiadomosci sygnalizacji SS7 moga byc przenoszone w sieci Internet protokolem IP

bezposrednio przez umieszczenie wiadomosci SS7 w polu informacyjnym datagramu IP

z wykorzystaniem protokolu TCP (wiadomosc SS7 jest umieszczana w pakiecie TCP a ten w datagramie IP)

wiadomosci SS7 nie mozna przeslac przez siec Internet ze wzgledu na zmienne opoznienie w tej sieci

z wykorzystaniem odpowiedniego modulu adaptacyjnego specyficznego dla kazdego poziomu SS7 i protokolu SCTP

d

90. W routerach IP pierwszej generacji komutacja jest realizowana

sprzetowo z wykorzystaniem wspolnej pamieci

sprzetowo z wykorzystaniem wspolnej magistrali

sprzetowo z wykorzystaniem pola komutacyjnego

programowo z wykorzystaniem wspolnej pamieci i magistrali

d

91. Usluga wielokrotny numer abonenta (MSN) umozliwia:

przypisanie jednemu abonentowi wielu numerow ale polaczenie jest kierowane do wszystkich urzadzen na styku

przypisanie jednemu abonentowi wielu numerow i kierowanie polaczenia do wybranego urzadzenia koncowego jesli jest wolne, a do wszystkich pozostalych urzadzen, jezeli wybrane polaczenie jest zajete

przypisanie jednemu abonentowi wielu numerow i kierowanie polaczenia do urzadzenia koncowego o wybranym numerze

przypisanie jednemu abonentowi dokladnie dwoch numerow do obslugi dwoch kanalow styku uzytkownika z siecia

b

92. Wzor Erlanga opisuje system:

M/M/N

M/M/N/5

M/M/1

M/M/N/0

a

93. System sygnalizacji we wspolnym kanale moze pracowac:

tylko w powiazaniu z laczami danych

tylko bez powiazania zlaczami danych

w powiazaniu zlaczami danych lub bez powiazania zlaczami danych, ale w jednym punkcie sygnalizacyjnym jest mozliwy tylko jeden tryb pracy

zarowno w powiazaniu z laczami danych jak i bez powiazania z laczami danych

d

94. W polskiej sieci telefonicznej jest stosowana numeracja

mieszana

skryta

jawna

jednolita

b

95. Diagram stanow dla systemu M/M/N/K bedzie zawieral:

N stanow

maxN;K stanow

N+K stanow

N+K+1 stanow

d

96. System sygnalizacyjny do przesylania informacji sterujacej wykorzystuje sygnal sinusoidalny o czestotliwosci 2400 Hz. System jest systemem sygnalizacji:

cyfrowej w szczelinie czasowej

cyfrowej poza szczelina czasowa

analogowej poza pasmem

analogowej w pasmie

d

97. Ktory z wymienionych ponizej mechanizmow nie ma wplywu na p(rzepustowos – ten wyraz to moje przypuszczenie

sterowanie przeplywem

korekcja bledow

ksztaltowanie ruchu

algorytmy przyjmowania zgloszen CAC

c

98. Najwieksza teoretyczna przepustowosc uzyskuje sie w routerach z ….:

kolejkowaniem na wejsciu

kolejkowaniem rozproszonym

wirtualnym kolejkowaniem na wyjsciu

kolejkowaniem na wyjsciu

d

99. W analogowym laczu abonenckim do abonenta sa wysylane nastepujace sygnaly informujace o aktualnym stanie polaczenia:

zwrotny sygnal dzwonienia, impulsy wybiercze, sygnaly R2

sygnal zgloszenia centrali, zwrotny sygnal dzwonienia, prad dzwonienia

prad dzwonienia, sygnaly DTMF, wiadomosci sygnalizacji SS7

zwrotny sygnal dzwonienia, wiadomosci sygnalizacji DSS1, impulsy wybiercze

b

100. W czasie realizacji polaczenia przychodzacego od abonenta sieci telefonicznej stacjonarnej do abonenta sieci GSM procedury MAP:

sa wykorzystywane przez caly czas zestawienia i trwania polaczenia oraz w momencie rozlaczania

sa wykorzystywane na poczatku realizacji polaczenia w celu okreslenia lokalizacji abonenta oraz po rozpoczeciu wywolania w celu potwierdzenia lokalizacji abonenta

sa wykorzystywane tylko na poczatku realizacji polaczenia w celu lokalizacji wywolywanego abonenta sieci GSM

….................

c

101. W systemie WDM sygnaly przesylane na kazdej dlugosci fali struktura przesylanego sygnalu (budowa ramki) oraz szybkosc transmisji

musza byc rowne co do szybkosci ale moga sie roznic struktura

moga byc rozne

musza byc takie same

musza miec taka sama strukture, ale moga sie roznic co do szybkosci

d

102. Wielokrotny komutator przestrzenny o pojemnosci 4 x 8 bedzie zbudowany z multiplexerow:

4

8

12

32

b

103. Czy komutator przestrzenny przerzuca z jednego swiatlowodu na drugi:

w inna szczeline

w te sama szczeline

w inny swiatlowod

szczeline wej na wyjscie.

c

1. W przestrzennych polach komutacyjnych sygnal przenoszony jest:

z lacza wejsciowego do lacza wyjsciowego

z okreslonej szczeliny czasowej w laczu wejsciowym do dowolnej szczeliny czasowej w laczu wyjsciowym

z okreslonej dlugosci fali w swiatlowodzie wejsciowym na dowolna dlugosc fali w dowolnym swiatlowodzie wyjsciowym

z okreslonej dlugosci fali w swiatlowodzie wejsciowym na te sama dlugosc fali, ale w dowolnym swiatlowodzie wyjsciowym

a

2. Uslugi dodatkowe:

sa samodzielne oferowane uzytkownikom

sa czasami powiazane z uslugami podstawowymi, ale moga tez byc oferowane samodzielnie uzytkownikom

sluza do modyfikacji uslug podstawowych

w zadnej sieci telekomunikacyjnej uslugi dodatkowe nie sa oferowane

c

3. Ktory z wymienionych ponizej mechanizmow nie ma wplywu na parametry QoS w sieci ATM:

sterowanie przeplywem

korekcja bledow

ksztaltowanie ruchu

algorytmy przyjmowania zgloszen CAC

d

4. W sieciach ATM usluga klasy CBR sluzy do przesylania informacji dla aplikacji wymagajacych:

o zmiennej szybkosci transmisji, zorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

o zmiennej szybkosci transmisji, niezorientowanych polaczeniowo i zaleznie odczasu

o stalej szybkosci transmisji, niezorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

o stalej szybkosci transmisji, zorientowanych polaczeniowo i zaleznie od czasu

d

5. Komutacja ATM jest odmiana komutacji:

pakietow, w ktorej pakiety maja stala i duza dlugosc

kanalow, w ktorej do danych dolacza sie naglowek z adresem w celu okreslenia jego przeznaczenia

pakietow, w ktorej pakiety maja zmienna, ale niewielka dlugosc

pakietow, w ktorej pakiety zastapiono krotkimi komorkami o stalej dlugosci

d

6. Atrybut „struktura przesylanej informacji” okresla:

zdolnosc uslugi do utrzymania okreslonej struktury przesylanej informacji

sposob zestawiania

techniki transmisyjne i komutacyjne wykorzystywane przez usluge w celu przesylania informacji

stosowane przez usluge szybkosci przesylania informacji

a

7. Usluga przenoszenia obejmuje następujace warstwy OSI:

4 – 7

1 – 7

1 – 4

1 – 3

c

===