Temperatura barwowa 6500K charakteryzuje światło o pewnej barwie. Proszę wyznaczyć szacunkowe wartości wsp. chromatycznych rgb. Podać wyprowadzenie / uzasadnienie.

RGB(255,255,255)

r=1/3

g=1/3

b=1/3

Pola górne, dolne

Pierwszy został zarejestrowany punkt (x=101,y=100 – linia nr 100 jest parzysta) ponieważ należy do pola górnego obrazu a punkt(x=100,y=101) do pola dolnego.

Odstęp 1/25Hz/2=20ms

Co to są formanty? Co to jest ton krtaniowy?

Formanty (częstotliwości rezonansowe) - uprzywilejowane pasma częstotliwości w sygnale mowy związane z występowaniem rezonansów w trakcie głosowym. Częstotliwości formantów zmieniają się w czasie niezależnie od częstotliwości tonu krtaniowego.

Ton krtaniowy- sygnał akustyczny wytworzony przez drgające struny głosowe

Zakres częstotliwości podstawowej tonu krtaniowego:

w mowie (typowe):

mężczyźni: 85-180Hz

kobiety: 165-255Hz

dzieci: 250-300Hz

Jaka jest największa możliwa długość słowa kodowego w alfabecie 12 symboli w optymalnym kodowaniu o zmiennej dł. słowa kodowego? Podać wyprowadzenie / uzasadnienie.

Zakładając równe prawdopodobieństwo wystąpienia symboli:

pi=1/12

Optymalna liczba bitów kodujących symbol = log2pi

log2112= 4

Kod bezprefiksowy, Kod Golomba (uniwersalny to samo) Słowa kodowe nie są krótsze niż  log2m:{\displaystyle \lfloor \log _{2}{m}\rfloor +1.}loglo

- 1

- 010

- 011

- 00100

- 00101

- 00110

- 00111

- 0001000

- 0001001

- 0001010

- 0001011

- 0001100

Maksymalna dł. słowa kodowego to 7.

HEVC: Na ile sposobów można podzielić jednostkę drzewa kodowania (CTU, N=32) na jednostki kodowania? Podać wyprowadzenie / uzasadnienie.

15

Czy w systemach wideokonferencyjnych (60 obrazów na sekundę) można używać sekwencji obrazów typu IBPBPBP … ? Odpowiedź musi być jednoznaczna: TAK lub NIE. Należy podać  uzasadnienie.

NIE, ponieważ jest to kodowanie międzyobrazowe z predykcją wstecz oraz w przód co zmienia kolejność kodowania obrazów - najpierw trzeba zakodować obraz typu P który występuje po obrazie typu B. Wpływa to na niezgodność wideo i audio wprowadza opóźnienie, co uniemożliwia przeprowadzanie wideokonferencji.

Otwarcie

MAKSIMUM Z TEGO???

Sygnał fonii (częstotliwość próbkowania fs = 48 kHz) poddawany jest kompresji koderem MPEG-1 warstwy 2. Dla dziewiątego subpasma wyznaczyć wartość w decybelach sygnału SMR na wyjściu modelu psychoakustycznego, jeżeli próg maskowania częstotliwościowego (równoczesnego) w tym subpaśmie odpowiada poziomowi 30 dB SPL, próg maskowania szumowego w tym subpaśmie odpowiada poziomowi 20 dB SPL, próg maskowania w ciszy odpowiada poziomowi 10 dB, a poziom sygnału w tym subpaśmie wynosi 70 dB SPL.

Wybieramy maksymalny próg:

(30dB,20dB,10dB)max = 30dB

SMR=Moc sygnału – największy próg

SMR= 70dB – 30dB = 40dB

W procesie estymacji ruchu (pasowanie bloków, pełne przeszukanie) wyznaczyć liczbę mnożeń w ciągu sekundy przy założeniu obszaru przeszukiwań +-31 w obu kierunkach, dokładność estymacji wektorów ruchu: 0.5 okresu próbkowania, obraz SD (standard polski).

ale tylko mnożenia

0,5 okresu próbkowania – liczba operacji zwiększa się 4 razy

Wyznacz funkcję przekształcenia punktowego dla operacji wyrównywania histogramów(histogram equalization). Histogram wejściowy ma postać abs(C(u-150)). Podać wzór.

F(u) = D(u) = suma(x<=u) p(x) = suma(x<=u) abs(C(x-150))/

Wyznacz funkcję przekształcenia punktowego dla operacji  wyrównywania histogramów (histogram equalization) . Histogram wejściowy ma postać C(u-100)**2 (**2 - do kwadratu). Podać wzór.

Zjawiska maskowania (supresja) i ich wykorzystanie w kompresji dźwięku

Maskowanie - zjawisko zachodzące w układzie słuchowym polegające na podwyższeniu progu detekcji (słyszenia) sygnału maskowanego w wyniku obecności innego sygnału - maskera. .

Powoduje redukcję maksymalnego zakresu dynamicznego

Typy maskowań:

-szumowe- Szum powoduje maskowanie innych dźwięków, dlatego dźwięki są mniej słyszalne

- częstotliwościowe, tonalne (równoczesne) – zmiana progu słyszenia powodowana maskowaniem tonem sinusoidalnym o różnym natężeniu i częstotliwości np. 1kHz- próg słyszalności podnosi się w okolicach tego tonu

- maskowanie czasowe –sygnał maskowany jest przez ton lub szum w przedziale czasu,masker występuje zanim sygnał się pojawili oraz przez jakiś czas po sygnale

Wykorzystanie:

- kodowanie subpasmowe

- kodowanie psychoakustyczne

Zaproponować mały obraz (4x4) i sposób działania predyktora wewnątrzobrazowego . działającego na pojedynczych próbkach. Opisać proszę dokładnie. Wyznaczyć błąd predykcji między obrazami. Proszę pamiętać o objaśnieniach.

Predyktor na podstawie poprzednich już zakodowanych próbek przewiduje wartość kolejnej próbki. Koder przesyła tylko błąd predykcji.

Przykładowy predyktor - przewiduje próbki tylko na podstawie poprzedniej próbki z tego samego wiersza.

Obraz   33366589  - próbka o wartości 89 jest kodowana jako różnica jej wartości i wartości próbki poprzedniej w wierszu.

u – próbka oryginalna

p – próbka przewidywana

d – przesłany błąd predykcji

d = u – p

d = 89 – 65 = 24