Wprowadzenie do Technik Radiowych - laboratorium

Sprawozdanie 1

# Badanie generatora Gunna

Teleinformatyka

## Wyniki pomiarów

| Napięcie zasilania | Amperomierz | Woltomierz |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,5 | 0,001 | 0,007 |
| 1 | 0,001 | 0,007 |
| 1,5 | 0,001 | 0,007 |
| 2 | -0,012 | 0,007 |
| 2,5 | -0,036 | 0,007 |
| 3 | -0,470 | 0,007 |
| 3,5 | -0,482 | 0,09 |
| 4 | -0,432 | 0,160 |
| 4,5 | -0,407 | 0,105 |
| 5 | -0,376 | 0,075 |
| 5,5 | -0,368 | 0,148 |
| 6 | -0,360 | 0,111 |
| 6,5 | -0,35 | 0,112 |
| 7 | -0,349 | 0,110 |
| 7,5 | -0,344 | 0,098 |
| 8 | -0,343 | 0,091 |
| 8,5 | -0,38 | 0,096 |
| 9 | -0,383 | 0,161 |
| 9,5 | -0,379 | 0,172 |

| Napięcie zasilania | Amperomierz | Woltomierz |
| --- | --- | --- |
| 9,5 | -0,376 | 0,172 |
| 9 | -0,379 | 0,160 |
| 8,5 | -0,384 | 0,148 |
| 8 | -0,384 | 0,140 |
| 7,5 | -0,392 | 0,136 |
| 7 | -0,399 | 0,126 |
| 6,5 | -0,409 | 0,115 |
| 6 | -0,354 | 0,114 |
| 5,5 | -0,361 | 0,155 |
| 5 | -0,370 | 0,075 |
| 4,5 | -0,380 | 0,034 |
| 4 | -0,419 | 0,036 |
| 3,5 | -0,442 | 0,047 |
| 3 | -0,469 | 0,007 |
| 2,5 | -0,443 | 0,008 |
| 2 | -0,305 | 0,007 |
| 1,5 | 0,001 | 0,007 |
| 1 | 0,001 | 0,007 |
| 0,5 | 0,000 | 0,007 |
| 0 | 0 | 0,007 |

## Wykresy

W zadaniu 3.3 podczas ćwiczenia nie była sprawna dioda Gunna. Z tego powodu przyjęliśmy podane przez prowadzącego wartości minimów dla napięcia 8,5 U. Dla napięcia 8,5 U odległości między minimami wynoszą:

- 2,3 cm

- 4,7 cm

- 6,9 cm

- 9,4 cm

- 11,6 cm

- 13,5 cm

- 16,0 cm

Średnia odległość to 1,93 cm

W obliczeniu długości fali korzystam z właściwości, że sąsiednie minima są oddalone od siebie o λ/2.

λ=3,91

Z tabelki możemy odczytać wartości:

- f/GHz=10

- λ/mm=29,98

## Omów właściwości kanału radiowego

Kanał radiowy jest to ograniczona do określonego pasma częstotliwości droga przesyłania sygnałów, powstała w wyniku modulacji przebiegu nośnego. W kanale radiowym występują:

- zakłócenia (interferencje)

- szum radio elektryczny

- tłumienie sygnału

- zmiany polaryzacji częstotliwości (efekt Dopplera)

- echa (wielokrotne odbicia)

## Opisz zjawisko fali stojącej

Fala stojąca jest to fala, której grzbiety i doliny nie [przemieszczają się. Fala stojąca jest to superpozycja fali padającej i odbitej.

## Wyjaśnij pojęcie błędu przypadkowego, systematycznego i grubego oraz pojęcie niepewności pomiaru

Błąd przypadkowy  jest to rodzaj błędu pomiaru, nie wynikający z czynników systematycznych, powtarzalnych. Nie można z góry przewidzieć jego wartości w kolejnych pomiarach. Występowanie błędów przypadkowych powoduje, że wyniki kolejnych pomiarów zmieniają się w sposób losowy, mimo że mierzona jest ta sama wielkość w warunkach praktycznie niezmiennych.

Błąd systematyczny  jest  to błąd wynikający z zastosowanej metody pomiaru lub innych przyczyn (na przykład niedających się wykluczyć, ale znanych zjawisk mających wpływ na pomiar), zwykle zmieniający wyniki pomiaru jednostronnie.

Błąd gruby - powstaje zwykle na skutek nieuwagi obserwatora lub w wyniku nagłej zmiany warunków pomiaru np. wstrząsy, podmuchy.Błędu grubego nie należy uwzględniać w analizie serii pomiarów. Zazwyczaj jest on usuwany a pomiar uznany za nieprawidłowy

Niepewność pomiaru – parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej.

## Zdefiniuj i wyjaśnij praktyczne znaczenie impedancji charakterystycznej linii transmisyjnej

Impedancja charakterystyczna - stosunek napięcia do prądu fali bieżącej, zdefiniowana jednoznacznie tylko w przypadku linii transmisyjnych typu TEM.

Zc=UI

Naskórkowość - zjawisko polegające na tym, że prąd zmienny płynie tylko w cienkiej, powierzchniowej warstwie przewodnika, a nie całym jego przekrojem. Zjawisko to powoduje wzrost rezystancji (oporu) oraz strat (energia fali zamienia się na ciepło).

Impedancja charakterystyczna linii w Ω:

Zc=

Impedancja falowa nie zależy od długości linii lecz od jej budowy tzn. wymiarów oraz materiałów przez które przenika pole elektromagnetyczne sygnału.