Wprowadzenie do Technik Radiowych - laboratorium

Sprawozdanie 2

# Badanie anteny Yagi-Uda

Teleinformatyka

## Zadanie 3.1 b

W zadaniu należało wczytać parametry dla wyjściowego układu (zadanego przez prowadzącego), a następnie obliczyć zysk kierunkowy, impedancję wejściową i stosunek promieniowania głównego do wstecznego.

Parametry:

f = 100 MHz

Długość reflektora: 1.437 m

Długość dipola: 1.359 m

Długość direktora: 1.353 m

Ilość direktorów: 1

d1 = d2 = 0.75 m

Wyniki pomiarów:

Zysk kierunkowy: 8.6 dB

Impedancja wejściowa: 24.74-j48.97 ohm

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 7.4 dB

## Zadanie 3.1 c

Powtarzamy pomiary, przyjmując różne wartości parametru d1 (dla pięciu mniejszych i pięciu mniejszych). Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian.

Dla d1 = 0.735:

Impedancja wejściowa: 16.34+j13.45 ohm

Zysk kierunkowy: 9.5 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.3 dB

Dla d1 = 0.71:

Impedancja wejściowa: 15.05+j11.99 ohm

Zysk kierunkowy: 9.6 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.4 dB]

Dla d1 = 0.72:

Impedancja wejściowa: 15.56+j12.58 ohm

Zysk kierunkowy: 9.5 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.3 dB

Dla d1 = 0.69:

Impedancja wejściowa: 14.08+j10.78 ohm

Zysk kierunkowy: 9.6 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.4 dB

Dla d1 = 0.68:

Impedancja wejściowa: 13.61+j10.16 ohm

Zysk kierunkowy: 9.6 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.4 dB

Dla d1 = 0.765:

Impedancja wejściowa: 17.99+j15.10 ohm

Zysk kierunkowy: 9.6 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.2 dB

Dla d1 = 0.78:

Impedancja wejściowa: 18.85+j15.89 ohm

Zysk kierunkowy: 9.4 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.2 dB

Dla d1 = 0.795:

Impedancja wejściowa: 19.75+j16.64 ohm

Zysk kierunkowy: 9.3 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.2 dB

Dla d1 = 0.68:

Impedancja wejściowa: 20.68+j17.37 ohm

Zysk kierunkowy: 9.3 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.1 dB

Dla d1 = 0.828:

Impedancja wejściowa: 21.83+j18.19 ohm

Zysk kierunkowy: 9.2 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.1 dB

Wniosek:

Wraz ze zmniejszaniem się wartości d1, maleje również zysk kierunkowy. Stosunek promieniowania głównego do wstecznego również maleje.

## Zadanie 3.1 c

Powtarzamy pomiary, tym razem jako parametr traktujemy wartość d2 (dla pięciu mniejszych i pięciu mniejszych). Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian (d1 = 0.75).

Dla d2 = 0.735:

Impedancja wejściowa: 16.49+j12.85 ohm

Zysk kierunkowy: 9.5 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.5 dB

Dla d2 = 0.72:

Impedancja wejściowa: 15.88+j11.83 ohm

Zysk kierunkowy: 9.6 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.7 dB

Dla d2 = 0.71:

Impedancja wejściowa: 15.50+j10.40 ohm

Zysk kierunkowy: 9.6 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.8 dB

Dla d2 = 0.68:

Impedancja wejściowa: 14.48+j7.40 ohm

Zysk kierunkowy: 9.7 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 6.3 dB

Dla d2 = 0.69:

Impedancja wejściowa: 14.80+j8.40 ohm

Zysk kierunkowy: 9.7 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 6.1 dB

Dla d2 = 0.765:

Impedancja wejściowa: 17.86+j15.71 ohm

Zysk kierunkowy: 9.4 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 5.1 dB

Dla d2 = 0.78:

Impedancja wejściowa: 18.62+j17.11 ohm

Zysk kierunkowy: 9.3 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 4.9 dB

Dla d2 = 0.795:

Impedancja wejściowa: 19.43+j18.48 ohm

Zysk kierunkowy: 9.3 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 4.8 dB

Dla d2 = 0.81:

Impedancja wejściowa: 20.29+j19.82 ohm

Zysk kierunkowy: 9.2 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 4.6 dB

Dla d2 = 0.828:

Impedancja wejściowa: 21.40+j21.39 ohm

Zysk kierunkowy: 9.1 dB

Stosunek promieniowania głównego do wstecznego: 4.4 dB

Wniosek

Wraz ze wzrostem d2, zwiększa się stosunek promieniowania głównego do wstecznego, jak i zysk kierunkowy.

## Zadanie 3.2 a

W tym zadaniu należało zbadać wpływ ilości elementów na zysk energetyczny anteny

Wyniki pomiarów:

| Ilość direktorów | Zysk energetyczny [dB] | Stosunek promieniowania [dB] | Impedancja we (R) | Impedancja we (Im) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11,3 | 11,2 | 9,28 | -3,36 |
| 3 | 9,6 | 2 | 14,15 | 19,29 |
| 4 | 10,1 | 11,3 | 12,85 | 4,1 |
| 5 | 10,2 | 2,7 | 15,91 | 18,72 |
| 10 | 12,4 | 13,6 | 13,66 | 8,45 |

## Zadanie 3.3

W tej części zadania, zmieniamy wartości częstotliwości z krokiem 1% od wartości fo -10% do fo +10%.

| Częstotliwość | Zysk energetyczny [dB] | Stosunek promieniowania [dB] | Impedancja we (R) | Impedancja we (Im) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 8,4 | 4 | 23,24 | 39,73 |
| 104 | 6,5 | 2,5 | 36,09 | 65 |
| 106 | 4,6 | 1,3 | 55,12 | 85,78 |
| 108 | 3,1 | 0,4 | 76,5 | 99,41 |
| 110 | 1,9 | -0,2 | 96,05 | 106,82 |

| Częstotliwość | Zysk energetyczny [dB] | Stosunek promieniowania [dB] | Impedancja we (R) | Impedancja we (Im) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 9,5 | 6 | 15,66 | -8,56 |
| 96 | 8,7 | 5,6 | 16,31 | -28,3 |
| 94 | 7,6 | 4,2 | 17,63 | -45,64 |
| 92 | 6,3 | 2,5 | 19,04 | -61,35 |
| 90 | 5 | 0,9 | 20,42 | -75,88 |

Wniosek

Wraz ze zmniejszaniem się częstotliwości, maleje zysk energetyczny oraz stosunek promieniowania.

Różnica między symetrycznym a niesymetrycznym zasilaniem anteny

Anteny powinny być zasilane napięciem symetrycznym, co można zrealizować przy pomocy np. symetrycznej linii dwuprzewodowej. Jeżeli natomiast zasilanie anteny będzie niesymetryczne linią współosiową (wygodniejsze i powszechnie stosowane), zachodzi wtedy potrzeba zastosowania symetryzatora.